DEM → горизонталі, схил, тіньовий (GRASS GIS)

Мета:

Згенерувати горизонталі та похідні з DEM, виконати згладжування ліній.

Вихідні дані (Житомирська область):

- DEM

- boundary для обрізки

Покрокова інструкція:

1. Імпортуйте DEM у GRASS (r.import).

r.import (Імпорт DEM)

2. Згенеруйте горизонталі з кроком 5 м (r.contour).

r.contour (Горизонталі)

3. Отримайте похідні: схил, експозиція, тіньовий рельєф.

r.slope.aspect, r.relief

4. Загладьте горизонталі (v.generalize).

v.generalize (Згладжування)

Що здати:

- Вектор горизонталей

- Растри slope/aspect/relief

- Скрін параметрів

Контрольні питання:

- Які методи згладжування підтримує v.generalize?

- Як змінюється результат з іншим step?