Оцифрування плану та топологія (GRASS GIS)

Мета:

Оцифрувати планову ситуацію, налаштувати топологію та підписи.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Растр/OSM як підкладка

- Структура атрибутів

Покрокова інструкція:

1. Створіть шар будівель (areas) та доріг (lines) у v.digit зі snapping.

v.digit (Оцифрування)

2. Очистіть топологію будівель/доріг (v.clean).

v.clean (Топологія)

3. Додайте поля атрибутів і заповніть їх.

v.db.* (Атрибути)

4. Підготуйте підписи для об’єктів (d.labels).

d.labels (Підписи)

Що здати:

- Нові векторні шари

- Грамотна топологія (без дублів/щілин)

- Скрін підписів

Контрольні питання:

- Які правила забезпечує v.clean?

- Як організовано атрибути у GRASS DB?