Лабораторна робота 2. Геоприв’язка растрової карти (Georeferencing)

Мета:

Виконати геоприв’язку сканованої карти (або плану) до обраного CRS, підібрати оптимальну трансформацію й оцінити RMS‑похибку.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Растр без прив’язки (PNG/JPG).
- Опорні векторні шари Житомирської області (берегові лінії, дороги, межі).

Покрокова інструкція:

1. Відкрийте «Растр → Геоприв’язчик» та завантажте скановану карту.

Растр → Геоприв’язчик

2. У «Налаштування геоприв’язки» оберіть тип трансформації (Polynomial 1), ресемплер (Cubic) і цільовий CRS (наприклад, EPSG:5561 — УСК‑2000).

Налаштування трансформації

3. Додайте 8–15 GCP (контрольних точок) на характерних об’єктах; перевірте RMS (прагніть до 1–3 px).

Додавання GCP та перевірка RMS

4. Запустіть геоприв’язку та збережіть результат у форматі GeoTIFF; додайте прив’язаний растр у проєкт і перевірте суміщення.

Старт геоприв’язки

Що здати:

Вхідний растр, прив’язаний GeoTIFF, таблиця GCP (CSV), скріншот суміщення, звіт з аналізом похибок.

Контрольні питання:

- Коли використовувати Polynomial 1, TPS або Helmert?

- Як ресемплер впливає на різкість та артефакти?