Лабораторна робота 4. Геопроцесінг і просторові приєднання

Мета:

Освоїти базові інструменти геообробки (buffer, clip/intersection, dissolve) та приєднання атрибутів за просторовими відношеннями.

Вихідні дані (Житомирська область):

- Полігони громад, точки об’єктів (заклади), лінії доріг Житомирської області.

Покрокова інструкція:

1. Відкрийте панель «Processing Toolbox» і знайдіть інструменти Buffer, Clip/Intersection, Join attributes by location (summary), Dissolve.

Відкрити Processing Toolbox

2. Побудуйте буфер 250 м навколо доріг; увімкніть «Dissolve».

Buffer — параметри

3. Обчисліть перетин точок об’єктів із буфером доріг (об’єкти у зоні доступності).

Intersection — параметри

4. Виконайте Spatial Join: підрахуйте кількість об’єктів у кожній громаді (агрегація count).

Spatial Join — підрахунок

5. Злиття полігонів (Dissolve) за ознакою району з підсумковою статистикою (sum/mean).

Dissolve — параметри

Що здати:

Проміжні та фінальні шари (GeoPackage/GeoJSON), карта PDF з легендою, пояснення параметрів.

Контрольні питання:

- Коли обирати Clip, а коли Intersection?

- Як параметр Dissolve впливає на атрибути та геометрію?