ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від __ _______ 20__ р. №__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних (лабораторних) занять

з навчальної дисципліни

«Організація автомобільних перевезень»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «назва»

спеціальності код спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт»

факультет Комп’ютерно-інтегрованих систем, мехатроніки і робототехніки

(назва факультету)

кафедра Автомобілів і транспортирних технологій

(назва кафедри)

Рекомендовано на засіданні кафедри ____________________

(назва кафедри)

___ __________ 20__ р., протокол № ___

Розробник: старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій ПРОХОРЧУК Марина

(науковий ступінь, посада, ПРІЗВИЩЕ, власне ім’я)

Житомир

20__

ЗМІСТ

Тема 1 Транспортна рухомість населення	3

Тема 2 Основи проєктування маршрутної системи	9

Тема 3 Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського автомобільного транспорту	16

Тема 4 Вибір типу і кількості рухомого складу для роботи на маршруті	21

Тема 5 Види контейнерів і особливості їх використання	26

Тема 6 Вибір типу АТЗ для перевезення вантажів	32

Тема 7 Маршрути перевезення вантажів	37

Тема 8 Організація перевезень різних типів вантажів автомобільним транспортом	42

Список рекомендованих джерел	47

Тема 1 Транспортна рухомість населення

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям транспортної рухомості, навчитися розраховувати основні показники інтенсивності пересувань та аналізувати вплив соціально-економічних чинників на роботу міського пасажирського транспорту.

Порядок виконання

- Ознайомтеся з теоретичними положеннями 1

- Оберіть варіант згідно з порядковим номером у журналі з таблиці 1.1.

- Згідно обраного варіанту виконайте розрахункове завдання 2 (результати округлюйте до другого знака після коми).

- Побудуйте короткий висновок: як зміняться показники, якщо в місті відкриють нову лінію метро або великий ТРЦ на околиці.

- Дайте відповіді на контрольні питання.

- Теоретичні положення

Транспортна система міста є важливою складовою його функціонування, оскільки забезпечує переміщення населення до місць роботи, навчання, відпочинку та обслуговування. Ефективність роботи міського транспорту значною мірою залежить від рівня транспортної рухомості населення.

Транспортна рухомість — це середня кількість поїздок, що припадає на одного жителя (або певну групу населення) за певний проміжок часу, найчастіше за рік. Вона характеризує потребу населення у пересуваннях та дозволяє планувати роботу громадського транспорту.

На рівень транспортної рухомості впливають такі фактори:

- чисельність та густота населення;

- рівень розвитку міської інфраструктури;

- кількість робочих місць і навчальних закладів;

- рівень доходів населення;

- доступність і якість громадського транспорту;

- тарифи на перевезення;

- планування міської території;

- сезонні та погодні умови.

Розрізняють два основних види рухомості:

Загальна рухомість — враховує всі пересування населення незалежно від способу переміщення (пішки, велосипед, транспорт тощо).

Транспортна рухомість — включає лише поїздки, що здійснюються за допомогою механічних транспортних засобів (автобус, трамвай, тролейбус, метро, маршрутне таксі тощо).

Для аналізу роботи пасажирського транспорту використовують такі основні показники:

Коефіцієнт користування транспортом (η) — показує, яка частка від усіх пересувань здійснюється саме транспортом. Чим вищий цей показник, тим більша залежність населення від транспортної системи міста.

Обсяг перевезень (Q) — це загальна кількість пасажирів, перевезених транспортом за певний період (зазвичай за рік). Даний показник допомагає оцінити завантаженість транспортної мережі.

Пасажирооборот (P) — характеризує загальну транспортну роботу та враховує не лише кількість пасажирів, а й відстань їх перевезення. Вимірюється у пасажиро-кілометрах.

Середня відстань поїздки (lₛₚ) — це середня довжина маршруту, яку долає пасажир за одну поїздку. Вона дозволяє оцінити масштаби транспортних переміщень у межах міста.

Аналіз цих показників дає можливість:

- оцінити ефективність роботи міського транспорту;

- визначити потребу в оновленні рухомого складу;

- оптимізувати маршрути;

- зменшити перевантаження транспортної мережі;

- покращити якість обслуговування населення.

Основні формули для розрахунку

1. Добова транспортна рухомість:

mₜᵣ = mₛᵤₜ · η                                                                 (1.1)

де:
mₜᵣ — кількість транспортних поїздок одного жителя на добу;
mₛᵤₜ — загальна кількість пересувань одного жителя на добу;
η — коефіцієнт користування транспортом.

2. Річна транспортна рухомість одного жителя:

α₍год₎ = mₜᵣ · 365                                                             (1.2)

де:
α₍год₎ — кількість транспортних поїздок одного жителя за рік.

3. Загальний річний обсяг перевезень:

Q₍рік₎ = N · α₍год₎                                                                (1.3)

де:
Q₍рік₎ — загальна кількість пасажирів, перевезених за рік;
N — чисельність населення міста.

4. Річний пасажирооборот:

P₍рік₎ = Q₍рік₎ · lₛₚ                                                   (1.4)

де:
P₍рік₎ — пасажирооборот за рік (пасажиро-км);
lₛₚ — середня відстань однієї поїздки.

- Розрахункове завдання

На основі заданих варіантом вихідних даних — чисельності населення міста (N), середньої кількості загальних пересувань одного жителя на добу (mₛᵤₜ) та частки транспортних поїздок — необхідно виконати розрахунок основних показників транспортної рухомості населення (Вихідні дані таблиця 1.1)

Метою розрахункової частини є визначення інтенсивності використання міського пасажирського транспорту та оцінка обсягів транспортної роботи.

Визначити:

- Річну транспортну рухомість одного жителя (α₍год₎) — показник, що характеризує середню кількість поїздок, здійснених одним мешканцем міста протягом року з використанням транспорту.

- Річний обсяг перевезень пасажирів у місті (Q₍рік₎) — загальну кількість пасажирів, перевезених міським транспортом за рік.

- Річний пасажирооборот (P₍рік₎) — показник транспортної роботи, який враховує як кількість перевезених пасажирів, так і середню дальність їх поїздки (lₛₚ). Дає змогу оцінити ефективність функціонування транспортної системи міста.

Результати розрахунків дозволяють проаналізувати рівень транспортного забезпечення населення, визначити навантаження на громадський транспорт та зробити висновки щодо ефективності його роботи.

Таблиця 1.1 – Вихідні данні до практичної роботи 1

| Варіант | Населення N, тис. чол. | Виїздів на добу mсут | Коефіцієнт користування транспортом η | Середня відстань lср, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 2,1 | 0,7 | 4,2 |
| 2 | 210 | 2,2 | 0,72 | 4,5 |
| 3 | 320 | 2,3 | 0,75 | 5,1 |
| 4 | 450 | 2,4 | 0,78 | 5,8 |
| 5 | 600 | 2,5 | 0,8 | 6,2 |
| 6 | 80 | 1,9 | 0,65 | 3,5 |
| 7 | 120 | 2 | 0,68 | 4 |
| 8 | 500 | 2,4 | 0,76 | 6 |
| 9 | 950 | 2,6 | 0,82 | 7,5 |
| 10 | 1100 | 2,7 | 0,85 | 8,2 |
| 11 | 180 | 2,1 | 0,71 | 4,3 |
| 12 | 250 | 2,2 | 0,73 | 4,8 |
| 13 | 380 | 2,3 | 0,75 | 5,4 |
| 14 | 520 | 2,4 | 0,77 | 6,1 |
| 15 | 700 | 2,5 | 0,81 | 6,8 |
| 16 | 90 | 2 | 0,66 | 3,7 |
| 17 | 140 | 2,1 | 0,69 | 4,1 |
| 18 | 430 | 2,4 | 0,76 | 5,7 |
| 19 | 850 | 2,6 | 0,83 | 7,2 |
| 20 | 1200 | 2,8 | 0,86 | 8,5 |
| 21 | 165 | 2,1 | 0,7 | 4,4 |
| 22 | 280 | 2,2 | 0,74 | 5 |
| 23 | 410 | 2,3 | 0,76 | 5,5 |
| 24 | 550 | 2,4 | 0,79 | 6,3 |
| 25 | 750 | 2,5 | 0,82 | 6,9 |
| 26 | 100 | 2 | 0,67 | 3,9 |
| 27 | 300 | 2,2 | 0,74 | 4,9 |
| 28 | 480 | 2,4 | 0,77 | 5,9 |
| 29 | 900 | 2,6 | 0,84 | 7,4 |
| 30 | 1500 | 2,9 | 0,88 | 9 |

Контрольні питання

- Дайте визначення поняттю «транспортна рухомість» та назвіть одиниці її вимірювання.

- Які основні фактори впливають на зростання транспортної рухомості в сучасних містах?

- Чим відрізняється транспортна рухомість від загальної рухомості населення?

- Як змінюється коефіцієнт користування транспортом (η) залежно від розміру міста?

- Поясніть взаємозв’язок між середньою дальністю поїздки (lср) та структурою розселення в місті.

- Які методи збору даних використовують для визначення рухомості (анкетування, табличне обстеження, автоматизований підрахунок пасажирів тощо)?

- Яке значення має показник транспортної рухомості при плануванні маршрутної мережі міста?

Тема 2 Основи проєктування маршрутної системи

Мета роботи: Отримати навички проектування траси автобусного маршруту, розрахунку техніко-експлуатаційних показників та визначення необхідної кількості рухомого складу

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 2.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Проєктування маршрутної системи міського пасажирського транспорту є важливим етапом організації ефективних перевезень населення. Воно базується на аналізі пасажиропотоків, тобто кількості людей, які переміщуються між різними районами міста у певні періоди часу. Головною метою є забезпечення швидкого, безпечного та зручного пересування пасажирів при раціональному використанні транспортних ресурсів.

Маршрутна мережа повинна відповідати потребам населення, враховувати особливості планування міста, щільність забудови, розміщення промислових підприємств, навчальних закладів, торгових центрів і транспортних вузлів. Правильно спроєктована система дозволяє зменшити час поїздки, підвищити регулярність руху транспорту та знизити перевантаження на окремих ділянках доріг.

До основних принципів формування маршрутної системи належать:

- наближення зупинок до місць проживання та роботи пасажирів;

- забезпечення мінімальної кількості пересадок;

- скорочення часу очікування транспорту;

- рівномірний розподіл транспортного навантаження;

- узгодження роботи різних видів транспорту між собою.

Ключові етапи проєктування маршрутів

Вибір траси маршруту.

Маршрут повинен проходити найкоротшим і найзручнішим шляхом через основні пасажироутворюючі та пасажиропоглинаючі пункти, такі як житлові масиви, підприємства, залізничні вокзали, автостанції, навчальні заклади та великі торгові центри. Важливо уникати надмірного дублювання інших маршрутів і водночас забезпечувати транспортну доступність віддалених районів.

Визначення довжини маршруту (Lм).

Довжина маршруту — це відстань між кінцевими зупинками по фактичній трасі руху транспорту. Вона впливає на час поїздки, витрати пального, потребу в рухомому складі та загальну ефективність перевезень. Надто довгі маршрути можуть призводити до порушення графіка руху, тому іноді доцільно розділяти їх на кілька коротших.

Час обороту (tо).

Час обороту — це проміжок часу, за який транспортний засіб проходить маршрут у прямому та зворотному напрямках з урахуванням зупинок для посадки й висадки пасажирів, а також технологічного часу на кінцевих пунктах. Цей показник використовується для розрахунку необхідної кількості транспортних засобів на маршруті та встановлення інтервалів руху.

Додаткові показники, що враховуються при проєктуванні

Інтервал руху (I).

Це час між прибуттям двох послідовних транспортних засобів на одну й ту саму зупинку. Менший інтервал підвищує якість обслуговування пасажирів, але потребує більшої кількості транспорту.

Швидкість сполучення (Vс).

Характеризує середню швидкість руху транспорту з урахуванням зупинок. Вона залежить від стану доріг, інтенсивності дорожнього руху та кількості зупинок на маршруті.

Провізна здатність маршруту.

Показує максимальну кількість пасажирів, яку можна перевезти за певний період часу. Вона визначається місткістю транспортних засобів і частотою їх руху.

Коефіцієнт використання місткості.

Відображає ступінь заповнення транспорту пасажирами. Надмірне перевантаження знижує комфорт поїздок, тоді як занадто низька заповненість свідчить про неефективне використання транспорту.

Раціональне проєктування маршрутів сприяє підвищенню мобільності населення, зменшенню заторів на дорогах, покращенню екологічної ситуації та загальному розвитку міської інфраструктури. Ефективна маршрутна мережа забезпечує стабільну роботу громадського транспорту та підвищує рівень транспортного обслуговування населення.

Формули для розрахунку параметрів маршруту

- Час обороту автобуса на маршруті (tо)

tо =     2∙LмVсп ∙ 60 + tк1 + tк2                                             (2.1)

де:
tо — час обороту (хв)
Lм — довжина маршруту в одному напрямку (км)
Vсп — сполучена швидкість руху (км/год)
tк1, tк2 — час простою на кінцевих зупинках (хв, приймаємо по 5 хв)
60 — коефіцієнт переведення годин у хвилини

- Необхідна частота руху (A)

A =   Qmax(q × γ)                                                       (2.2)

де:
A — частота руху (рейсів/год)
Qmax — максимальний пасажиропотік у годину «пік» (пас/год)
q — номінальна місткість автобуса (чол)
γ — коефіцієнт наповнення (приймаємо нормативний 0,85)

- Кількість автобусів на маршруті (Nавт)

Nавт =  A × tо60                                                         (2.3)

де:
Nавт — кількість автобусів на маршруті
A — розрахована частота руху (рейсів/год)
tо — час обороту (хв)

Примітка: отримане значення обов'язково округлюється до найближчого більшого цілого числа.

- Фактичний інтервал руху (I)

I =   tоNавт                                                                 (2.4)

де:
I — інтервал руху (хв)
tо — час обороту (хв)
Nавт — прийнята (округлена) кількість автобусів

2 Розрахункове завдання

За заданими показниками вашого варіанту необхідно виконати розрахунок параметрів роботи маршруту в годину «пік».

- Розрахунок часу обороту автобуса на маршруті.

Час обороту — це повний цикл руху автобуса від початкової зупинки до повернення на неї ж, включаючи всі зупинки та відстій на кінцевих пунктах. Потрібно визначити, скільки часу займає маршрут у прямому та зворотному напрямках з урахуванням часу простою на кінцевих зупинках.

- Визначення необхідної частоти руху.

Частота руху показує, скільки рейсів має виконуватися за одну годину, щоб перевезти всіх пасажирів на найзавантаженішій ділянці маршруту. На цьому кроці визначають, скільки рейсів на годину необхідно для забезпечення комфортного перевезення пасажирів у години «пік».

- Розрахунок потрібної кількості автобусів.

Визначається кількість транспортних засобів, які мають одночасно перебувати на лінії для забезпечення заданої частоти руху. Отримане значення округлюється до найближчого більшого цілого числа.

- Розрахунок фактичного інтервалу руху.

Інтервал руху — це реальний час очікування автобуса пасажиром на зупинці після розподілу всіх автобусів на маршруті. На цьому кроці визначають фактичний час очікування транспорту на зупинках.

Таблиця 2.1 – Вихідні данні до практичної роботи 2

| Варіант | Lм, км | Vсп, км/год | Qmax, пас/год | Місткість q, чол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 18 | 600 | 80 |
| 2 | 15 | 20 | 850 | 100 |
| 3 | 10 | 16 | 450 | 45 |
| 4 | 18 | 22 | 1200 | 110 |
| 5 | 14 | 19 | 750 | 80 |
| 6 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| 7 | 20 | 21 | 950 | 100 |
| 8 | 13 | 17 | 680 | 80 |
| 9 | 11 | 18 | 520 | 45 |
| 10 | 10 | 16 | 201 | 100 |
| 11 | 12,5 | 19 | 620 | 80 |
| 12 | 14,5 | 20 | 880 | 100 |
| 13 | 10,5 | 17 | 480 | 45 |
| 14 | 19,2 | 22 | 1300 | 110 |
| 15 | 13,5 | 18 | 720 | 80 |
| 16 | 15,3 | 25 | 250 | 100 |
| 17 | 21,2 | 19,8 | 100 | 80 |
| 18 | 12,8 | 17,6 | 508 | 80 |
| 19 | 11,2 | 18,5 | 404 | 50 |
| 20 | 17,6 | 25 | 110 | 150 |
| 21 | 14,2 | 19,8 | 802 | 68 |
| 22 | 15,3 | 20,2 | 100 | 239 |
| 23 | 16,4 | 45 | 45 | 24 |
| 24 | 18,5 | 22,5 | 110 | 25 |
| 25 | 20,5 | 21,9 | 100 | 28 |
| 26 | 13,2 | 17,6 | 980 | 80 |
| 27 | 11,8 | 15,1 | 540 | 30 |
| 28 | 15 | 15 | 150 | 150 |
| 29 | 12,5 | 19,6 | 208 | 80 |
| 30 | 12,4 | 20,8 | 100 | 130 |

Контрольні питання

- Як зміниться час обороту (tо), якщо на маршруті збільшиться кількість проміжних зупинок?

- Чому частота руху (A) розраховується саме за показником Qmax (найбільш завантаженої ділянки)?

- Що таке сполучена швидкість і як вона враховує час простою на проміжних зупинках?

- Як впливає використання автобусів більшої місткості (q) на інтервал руху (I)?

- В яких випадках доцільно проектувати кільцеві маршрути замість діаметральних?

- Поясніть фізичний зміст коефіцієнта наповнення γ. Чи може він бути більшим за 1,0?

- Яка роль кінцевих зупинок у забезпеченні регулярності руху?

Тема 3 Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського автомобільного транспорту

Мета роботи: Навчитися розраховувати основні техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів, аналізувати їх вплив на результативність роботи автотранспортного підприємства (АТП).

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 3.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Техніко-експлуатаційні показники роботи міського автобусного транспорту дозволяють оцінити ефективність використання рухомого складу, організацію перевезень та навантаження на транспортну мережу. Вони поділяються на дві основні групи:

Показники використання парку

Ця група характеризує готовність автобусів до роботи та час перебування транспортних засобів на лінії. Основні показники включають:

- середній час роботи одного автобуса на маршруті;

- кількість машин, які реально задіяні у перевезеннях;

- технічну готовність парку до експлуатації.

Показники використання пробігу та вантажопідйомності (місткості)

Ця група дозволяє оцінити ефективність безпосередньо процесу перевезення пасажирів. Вони показують, наскільки ефективно використовується пробіг автобусів і їхня місткість для перевезення пасажирів. До цих показників належать:

- коефіцієнт використання місткості;

- пробіг із пасажирами та без пасажирів;

- завантаженість на маршрутах.

- Інвентарний парк (Aи) — загальна кількість автобусів, що перебуває на балансі підприємства та може бути залучена до роботи.

- Коефіцієнт технічної готовності (αтг) — частка справних автобусів у загальному парку, готових до роботи.

- Коефіцієнт випуску (αв) — частка автобусів, що реально задіяні на маршрутах у певний період часу.

- Нульовий пробіг — шлях, який автобус долає від автопарку до початкової зупинки маршруту та назад; він не враховується як перевезення пасажирів, але впливає на витрати пального та роботу парку.

Показники техніко-експлуатаційної діяльності дозволяють:

- оцінити ефективність використання рухомого складу;

- планувати чисельність і розподіл автобусів по маршрутах;

- визначати потребу в технічному обслуговуванні та ремонтних роботах;

- прогнозувати витрати пального і ресурси підприємства;

- аналізувати рівень обслуговування населення.

Ці показники тісно пов’язані між собою: наприклад, низький коефіцієнт технічної готовності (αтг) зменшує коефіцієнт випуску (αв), що безпосередньо впливає на інтервал руху та завантаження маршруту.

- Розрахункове завдання

За даними варіанту розрахувати результативні показники роботи маршруту за одну зміну (день).

- Визначення загального добового пробігу одного автобуса

Пробіг складається з рейсів з пасажирами та нульових пробігів:

Lдоб = (2 ∙ Lм∙ nрейсів) + Lнуль                                          (3.1)

де:
Lдоб — загальний добовий пробіг автобуса (км)
Lм — довжина маршруту в одному напрямку (км)
nрейсів — кількість повних оборотів (рейсів туди-назад), виконаних за зміну
Lнуль — загальний нульовий пробіг за день (км)

- Розрахунок коефіцієнта використання пробігу

Показує частку продуктивного пробігу (з пасажирами) у загальному пробігу:

β = LпасLдоб                                                              (3.2)

де:
β — коефіцієнт використання пробігу
L_пас — пробіг з пасажирами на маршруті, км

Lпас=2 ∙ Lм∙ nрейсів                                              (3.3)

L_доб — загальний добовий пробіг (км)

- Розрахунок добового обсягу перевезень та пасажирообороту одного автобуса

Продуктивність роботи однієї одиниці транспорту:

Qдоб= q ∙ γ ∙nрейсів  ∙ 2 ∙ηзм                                   (3.4)

Pдоб= Qдоб∙ lср                                                (3.5)

де:
Qдоб — кількість перевезених пасажирів за зміну (пас.)
Pдоб — пасажирооборот за зміну (пас·км)
q — місткість автобуса (чол)
γ — коефіцієнт наповнення (статичний)
ηзм — коефіцієнт змінності пасажирів (показує, скільки разів оновлюється склад пасажирів у салоні за один рейс)
lср — середня відстань поїздки пасажира (км)

Таблиця 3.1 –  Вихідні донні для практичної роботи 3

| Варіант | Lм, км | n_рейсів | L_нуль, км | q, чол | γ | ηзм | l_ср, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,5 | 10 | 5 | 80 | 0,8 | 2,5 | 4,2 |
| 2 | 15,5 | 8 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 3 | 10,5 | 12 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 4 | 18,5 | 10 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 5 | 14,5 | 9 | 6 | 80 | 0,7 | 2,2 | 6,2 |
| 6 | 15,5 | 3 | 3 | 25 | 0,9 | 1,5 | 3,5 |
| 7 | 20,5 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 8 | 13,5 | 11 | 7 | 80 | 0,8 | 2,4 | 6 |
| 9 | 11,5 | 8 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 10 | 16,8 | 8 | 5 | 100 | 0,7 | 3,2 | 8,2 |
| 11 | 12,5 | 9 | 5 | 80 | 0,82 | 2,5 | 4,2 |
| 12 | 15 | 7 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 13 | 10,5 | 10 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 14 | 18 | 9 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 15 | 14 | 8 | 6 | 80 | 0,72 | 2,2 | 6,2 |
| 16 | 15,5 | 4 | 3 | 25 | 0,91 | 1,5 | 3,5 |
| 17 | 20 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 18 | 13,5 | 10 | 7 | 80 | 0,82 | 2,4 | 6 |
| 19 | 11,5 | 7 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 20 | 17 | 8 | 5 | 100 | 0,73 | 3,2 | 8,2 |
| 21 | 12 | 9 | 5 | 80 | 0,82 | 2,5 | 4,2 |
| 22 | 15,5 | 7 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 23 | 10,5 | 10 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 24 | 18,5 | 9 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 25 | 14,5 | 8 | 6 | 80 | 0,72 | 2,2 | 6,2 |
| 26 | 15 | 4 | 3 | 25 | 0,91 | 1,5 | 3,5 |
| 27 | 20 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 28 | 13,5 | 10 | 7 | 80 | 0,82 | 2,4 | 6 |
| 29 | 11,5 | 7 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 30 | 17,5 | 8 | 5 | 100 | 0,73 | 3,2 | 8,2 |

Контрольні питання

- Який пробіг називається «нульовим» і як його мінімізація впливає на економіку підприємства?

- Як коефіцієнт змінності пасажирів (ηзм) впливає на загальний обсяг перевезень (Qдоб)?

- Чим відрізняється статичний коефіцієнт наповнення від динамічного?

- Які фактори впливають на коефіцієнт технічної готовності парку?

- Як розрахувати експлуатаційну швидкість автобуса і чим вона відрізняється від сполученої швидкості?

- Чому коефіцієнт використання пробігу (β) на міських маршрутах зазвичай нижчий, ніж на міжміських?

- Як зміняться показники Qдоб та Pдоб, якщо місткість автобуса збільшиться у 2 рази, а кількість рейсів зменшиться у 2 рази?

Тема 4 Вибір типу і кількості рухомого складу для роботи на маршруті

Мета роботи: Навчитися підбирати тип автобуса за місткістю відповідно до потужності пасажиропотоку та розраховувати необхідну кількість машин для забезпечення заданої якості обслуговування.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 4.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Вибір типу рухомого складу (РС) є одним із ключових етапів організації пасажирських перевезень, оскільки від нього залежать якість обслуговування пасажирів, економічна ефективність роботи перевізника та рівень завантаження транспортної мережі. Правильно підібраний транспорт забезпечує баланс між провізною спроможністю маршруту та реальним попитом.

Потужність пасажиропотоку (Q_max) є основним критерієм при визначенні місткості транспортних засобів. Якщо на маршруті спостерігається високий пасажиропотік, доцільно використовувати автобуси великої або особливо великої місткості, оскільки вони дозволяють перевезти більше пасажирів за меншу кількість рейсів. Це зменшує навантаження на дорожню мережу та скорочує витрати на експлуатацію. На маршрутах із невеликим попитом ефективніше застосовувати автобуси малої місткості або мікроавтобуси — це допомагає уникнути перевезення «повітря» та знижує витрати пального.

Важливу роль відіграють параметри вулично-дорожньої мережі. Ширина проїзної частини, радіуси поворотів, наявність складних перехресть і щільність забудови можуть суттєво обмежувати використання великогабаритного транспорту. Наприклад, зчленовані автобуси ефективні на прямих магістралях із високою пропускною здатністю, але малопридатні для історичних районів міст або вулиць зі складною геометрією. Також необхідно враховувати стан дорожнього покриття та можливість безпечного під’їзду до зупинок.

Необхідний інтервал руху (I) безпосередньо впливає на комфорт пасажирів. Занадто великі інтервали призводять до скупчення людей на зупинках і перевантаження салонів, тоді як надто малі можуть бути економічно невигідними для перевізника. Для більшості міських маршрутів оптимальним вважається інтервал приблизно 10–12 хвилин, а на найбільш завантажених напрямках — ще менший. Використання місткіших автобусів часто дозволяє підтримувати прийнятний інтервал без збільшення кількості транспортних засобів на лінії.

Крім основних чинників, під час вибору РС враховують нерівномірність пасажиропотоків протягом доби. У години «пік» потрібна більша провізна спроможність, тому іноді застосовують комбінований підхід — випускають на маршрут більш місткі автобуси або збільшують їх кількість. У міжпіковий період можливе використання транспорту меншої місткості для підвищення економічності.

Економічні показники також мають велике значення. До них належать витрати на паливо або електроенергію, технічне обслуговування, ремонт, заробітну плату водіїв та строк служби транспортного засобу. Хоча великі автобуси дорожчі в придбанні, при високому пасажиропотоці їх використання часто є вигіднішим у розрахунку на одного перевезеного пасажира.

Не менш важливими є вимоги до комфорту та безпеки. Сучасний рухомий склад зазвичай обладнаний низькою підлогою для зручності маломобільних пасажирів, системами кондиціонування, електронними інформаційними табло та засобами відеонагляду. Це підвищує якість перевезень і робить громадський транспорт більш привабливим.

Вибір типу рухомого складу повинен базуватися на комплексному аналізі пасажиропотоку (Q_max), характеристик маршрутної мережі, необхідного інтервалу руху (I), економічних показників та вимог до комфорту. Лише поєднання цих факторів дозволяє забезпечити ефективну, безпечну та стабільну роботу міського транспорту.

- Розрахункове завдання

Для маршруту з відомим пасажиропотоком (Qmax) та часом обороту (tо) необхідно порівняти два типи автобусів (Варіант А та Варіант Б) і обрати раціональний.

- Розрахунок годинної провізної спроможності одного автобуса

Це кількість пасажирів, яку один автобус обраного типу може перевезти за годину.

Wгод = 60 tо∙ q ∙ γ                                                      (4.1)

Wгод — провізна спроможність одного автобуса (пас/год);
tо — час обороту на маршруті (хв);
q — місткість автобуса (чол);
γ — нормативний коефіцієнт наповнення (0.85).

- Визначення необхідної кількості автобусів для кожного типу

Показує, скільки одиниць рухомого складу кожного типу потрібно для забезпечення перевезення пасажирів.

N А = QmaxWгодА                                                              (4.2)

N Б =QmaxWгодБ  .                                                             (4.3)

N А, N Б — кількість автобусів типу А та Б (одиниць, округлюємо до більшого цілого);
Q_max — максимальний пасажиропотік (пас/год).

- Розрахунок інтервалу руху для кожного типу

Дозволяє оцінити рівень зручності для пасажирів при використанні кожного варіанта.

I = tо N                                                                           (4.4)

I — інтервал руху (хв);
tо — час обороту (хв);
N — розрахована кількість автобусів відповідного типу.

Варіанти даних

Для кожного варіанту необхідно порівняти два типи рухомого складу:

Тип А — автобус середньої місткості (qА = 60 чол).
Тип Б — автобус великої місткості (qБ = 105 чол).

Таблиця 4.1 – Варіанта даних для практичної 4

| Варіант | Q_max (пас/год) | t_о (хв) | Варіант | Q_max (пас/год) | t_о (хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 40 | 16 | 550 | 42 |
| 2 | 650 | 45 | 17 | 700 | 48 |
| 3 | 800 | 50 | 18 | 850 | 54 |
| 4 | 900 | 55 | 19 | 950 | 58 |
| 5 | 1000 | 60 | 20 | 1050 | 62 |
| 6 | 1100 | 65 | 21 | 1150 | 68 |
| 7 | 1200 | 70 | 22 | 1250 | 72 |
| 8 | 1300 | 75 | 23 | 1350 | 78 |
| 9 | 1400 | 80 | 24 | 1450 | 82 |
| 10 | 1500 | 85 | 25 | 1550 | 88 |
| 11 | 1600 | 90 | 26 | 1650 | 92 |
| 12 | 1700 | 95 | 27 | 1750 | 98 |
| 13 | 1800 | 100 | 28 | 1850 | 102 |
| 14 | 1900 | 105 | 29 | 1950 | 108 |
| 15 | 2000 | 110 | 30 | 2100 | 115 |

Контрольні питання

- Як впливає збільшення місткості рухомого складу на інтервал руху при сталому пасажиропотоці?

- За яких умов використання автобусів особливо великої місткості ("гармошок") стає недоцільним?

- Чому інтервал руху більше 20 хвилин вважається критичним для міських перевезень?

- Які переваги мають автобуси малої місткості (маршрутки) у порівнянні з великими автобусами?

- Як враховується клас автобуса при проєктуванні зупиночних пунктів?

- Що таке "пропускна здатність" зупинки і як вона обмежує кількість автобусів на маршруті?

- Яким чином вибір типу РС впливає на собівартість перевезень?

Тема 5 Види контейнерів і особливості їх використання

Мета роботи: Ознайомитися з класифікацією універсальних та спеціалізованих контейнерів, навчитися підбирати тип контейнера залежно від характеристик вантажу та розраховувати їх кількість для освоєння заданого обсягу перевезень.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 5.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Контейнеризація є одним із найсучасніших і найефективніших методів транспортування вантажів у міжнародній та внутрішній логістиці. Її сутність полягає в тому, що вантаж розміщується у стандартизований контейнер, який виступає універсальною транспортною одиницею. Це дозволяє здійснювати мультимодальні перевезення без перевантаження самого товару при зміні виду транспорту, оскільки переміщується контейнер як єдине ціле. Такий підхід істотно скорочує кількість вантажно-розвантажувальних операцій, знижує ризик пошкодження вантажу та сприяє прискоренню логістичних процесів.

Завдяки контейнеризації забезпечується тісна інтеграція морського, залізничного, автомобільного та річкового транспорту, що робить її основою сучасних глобальних ланцюгів постачання. Стандартизація розмірів і конструкцій контейнерів дала можливість уніфікувати транспортну інфраструктуру, складське обладнання та засоби механізації, а також значно підвищити прозорість руху вантажів.

Найбільш поширеними є універсальні контейнери, які призначені для перевезення більшості сухих вантажів. Вони використовуються для транспортування продукції в упаковці, на палетах або в тарі різного типу. У практиці міжнародних перевезень стандартною одиницею виміру є двадцятифутовий контейнер, який позначається як TEU, тоді як сорокафутовий контейнер прирівнюється до двох таких одиниць. Саме ці типи контейнерів становлять основу світового контейнерного флоту.

Для перевезення вантажів, що потребують спеціального температурного режиму, застосовуються рефрижераторні контейнери. Вони оснащені автономними холодильними установками, які забезпечують підтримання заданої температури протягом усього маршруту перевезення. Такі контейнери широко використовуються у продовольчій, фармацевтичній та аграрній логістиці, де збереження якості продукції є критично важливим.

Окрему групу становлять контейнери з відкритим верхом, які замість жорсткого даху мають знімний тент. Вони використовуються у випадках, коли вантаж має нестандартні габарити по висоті або потребує завантаження краном зверху. Подібне рішення дозволяє транспортувати обладнання та конструкції, що не поміщаються у стандартні контейнери.

Для перевезення негабаритних і важких вантажів застосовуються контейнери типу flat rack, які являють собою платформи без бічних стінок. Вони дають змогу закріплювати великогабаритне обладнання, металоконструкції та машини, що виходять за межі стандартних габаритів, забезпечуючи при цьому відносну простоту навантаження та кріплення.

Для транспортування рідких і газоподібних вантажів використовуються контейнери-цистерни. Вони призначені для перевезення як хімічних речовин, так і харчових продуктів у рідкому стані, забезпечуючи високий рівень безпеки, герметичності та відповідність санітарним нормам.

Вибір конкретного типу контейнера залежить від низки техніко-економічних параметрів. Одним із ключових показників є вантажопідйомність, яка визначає максимальну масу вантажу, допустиму для перевезення в контейнері. Не менш важливим є показник об’єму або кубатури, особливо у випадку легких, але об’ємних вантажів, коли обмежувальним фактором стають саме габарити, а не вага. Значну роль відіграє і показник обертаності контейнера, який характеризує тривалість логістичного циклу від моменту завантаження до повернення порожнього контейнера в систему. Чим швидше здійснюється цей цикл, тим ефективніше використовується контейнерний парк і нижчими є загальні логістичні витрати.

У межах логістичного підходу контейнеризація розглядається не лише як транспортна технологія, а як важливий інструмент управління матеріальними потоками. Вона сприяє безперервності руху ресурсів, зниженню сукупних витрат, підвищенню надійності постачання та загальній конкурентоспроможності підприємств у сучасному глобалізованому середовищі.

- Розрахункове завдання

1. Визначення кількості одиниць вантажу, що вміщується в один контейнер

За масою:

nₘ =qcontmunit                                                                 (5.1)

де
qcont — вантажопідйомність контейнера, т
munit — маса однієї одиниці вантажу, т

За об’ємом:

nᵥ = Vcont ∙ηvunit                                                                 (5.2)

де
Vcont — внутрішній об’єм контейнера, м³
η — коефіцієнт використання об’єму (0,85–0,90)
vunit — об’єм однієї одиниці вантажу, м³

2. Розрахунок загальної кількості контейнерів для перевезення партії вантажу

Ntotal =Qtotal qcont ∙ γ                                                           (5.3)

де
Q_total — загальна маса партії вантажу, т
q_cont — вантажопідйомність контейнера, т
γ — коефіцієнт використання вантажопідйомності контейнера

3. Розрахунок необхідного інвентарного парку контейнерів

Ninv = Ntotal ∙tob  T                                                              (5.4)

де
Ntotal — кількість контейнерів, необхідних для перевезення вантажу
tob — час обороту контейнера, днів
T — період перевезення, днів (наприклад, 30 днів)

- Вихідні дані

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для практичної роботи 5

| Варіант | Загальна маса Q, т | Час обороту tₒᵦ, діб | Тип вантажу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 10 | Обладнання |
| 2 | 800 | 12 | Текстиль |
| 3 | 1 200 | 15 | Побутова техніка |
| 4 | 2 000 | 20 | Будівельні суміші |
| 5 | 650 | 9 | Металопрокат |
| 6 | 900 | 14 | Продукти харчування |
| 7 | 1 500 | 18 | Обладнання |
| 8 | 2 300 | 22 | Будівельні матеріали |
| 9 | 1 100 | 13 | Текстиль |
| 10 | 3 000 | 25 | Побутова техніка |
| 11 | 750 | 11 | Запчастини |
| 12 | 1 800 | 16 | Хімічна продукція |
| 13 | 2 500 | 21 | Будівельні суміші |
| 14 | 1 300 | 14 | Деревина |
| 15 | 4 000 | 28 | Металоконструкції |
| 16 | 950 | 12 | Папір і картон |
| 17 | 1 600 | 17 | Обладнання |
| 18 | 2 800 | 24 | Побутова техніка |
| 19 | 3 500 | 26 | Будівельні матеріали |
| 20 | 1 050 | 13 | Текстиль |
| 21 | 4 500 | 30 | Металопрокат |
| 22 | 2 200 | 19 | Хімічна продукція |
| 23 | 1 700 | 16 | Запчастини |
| 24 | 5 000 | 32 | Будівельні суміші |
| 25 | 2 600 | 22 | Деревина |
| 26 | 3 200 | 27 | Побутова техніка |
| 27 | 1 400 | 15 | Продукти харчування |
| 28 | 4 200 | 29 | Металоконструкції |
| 29 | 2 000 | 18 | Обладнання |
| 30 | 6 000 | 35 | Будівельні матеріали |

При виконання розрахунків врахувати:

- Для важких вантажів (метал, будівельні суміші) зазвичай обмежувальним фактором є вантажопідйомність.

- Для легких та об’ємних вантажів (текстиль, побутова техніка) — об’єм контейнера.

- Тип контейнера (А або Б) обирається після порівняння масового та об’ємного обмежень.

- Рекомендовані коефіцієнти:
η = 0,85–0,9; γ = 0,9–0,95.

Контрольні питання

- Що таке TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) і навіщо він використовується?

- У чому різниця між контейнерами High Cube (HC) та стандартними контейнерами?

- Який тип контейнера ви оберете для перевезення рідкого шоколаду?

- Як впливає збільшення часу обороту контейнера на необхідну кількість парку?

- Які переваги використання контейнерів Flat Rack для перевезення дорожньої техніки?

- Яке призначення маркування на дверях контейнера (номер, код власника, контрольне число)?

Тема 6 Вибір типу АТЗ для перевезення вантажів

Мета роботи: Навчитися підбирати спеціалізований або універсальний рухомий склад залежно від виду вантажу, розраховувати його продуктивність та визначати кількість одиниць транспорту для виконання заданого обсягу робіт.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 5.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Ефективність вантажних автомобільних перевезень значною мірою визначається тим, наскільки техніко-експлуатаційні параметри автотранспортного засобу відповідають фізичним, технологічним і споживчим властивостям вантажу. Невідповідність між характеристиками автомобіля та параметрами вантажу призводить до зростання витрат, зниження коефіцієнтів використання рухомого складу і загального падіння ефективності перевізного процесу.

Одним із базових критеріїв вибору автомобіля є вантажопідйомність, яка визначається масою партії вантажу та умовами його перевезення. Для невеликих партій або міських перевезень доцільно використовувати малотоннажні вантажні автомобілі, наприклад фургони типу Ford Transit або Mercedes-Benz Sprinter, які поєднують достатню вантажопідйомність із маневровістю та можливістю роботи в умовах щільної міської забудови. Для перевезення великих обсягів вантажів на середні та далекі відстані застосовуються великотоннажні вантажні автомобілі та автопоїзди, зокрема тягачі з напівпричепами, що дозволяє істотно знизити собівартість перевезення в розрахунку на одну тонну вантажу.

Не менш важливим фактором є тип кузова, який повинен відповідати характеру вантажу та вимогам до його збереження. Для перевезення більшості штучних і тарно-штучних вантажів, що не потребують спеціальних умов, використовуються бортові автомобілі або тентовані напівпричепи. Вантажі, чутливі до температурного режиму, такі як продукти харчування або фармацевтична продукція, перевозяться у рефрижераторних кузовах, що забезпечують підтримання заданої температури протягом усього маршруту. Для транспортування сипких матеріалів, зокрема піску, щебеню або зерна, застосовуються самоскиди, тоді як рідкі та газоподібні вантажі перевозяться у спеціалізованих автоцистернах.

Вибір автотранспортного засобу також істотно залежить від специфіки маршруту перевезення. Дорожні умови, наявність обмежень за повною масою транспортного засобу на окремих ділянках, радіуси поворотів, можливість маневрування на території складів і виробничих майданчиків безпосередньо впливають на тип і габарити автомобіля. Наприклад, використання великотоннажного автопоїзда може бути економічно доцільним з точки зору витрат, але практично неможливим у разі доставки вантажу в центральну частину міста або на об’єкти з обмеженим під’їздом.

Важливим узагальнюючим показником ефективності використання автомобіля є коефіцієнт використання вантажопідйомності, який характеризує співвідношення фактичної маси перевезеного вантажу до максимально допустимої вантажопідйомності транспортного засобу. Цей коефіцієнт дозволяє оцінити, наскільки раціонально використовується потенціал автомобіля в конкретних умовах перевезення. У практиці логістики часто трапляються ситуації, коли обмежувальним фактором стає не маса, а об’єм кузова. Так, під час перевезення теплоізоляційних матеріалів, пластикової тари або меблевих комплектуючих об’єм кузова заповнюється повністю задовго до досягнення граничної вантажопідйомності, унаслідок чого коефіцієнт використання вантажопідйомності є меншим за одиницю. Це зумовлює необхідність урахування не лише масових, а й об’ємних характеристик вантажу при виборі автотранспортного засобу та плануванні перевезень.

- Розрахункове завдання

- Час одного рейсу (циклу) автомобіля

tц = 2 ∙ lеgVt+tp-r                                                             (6.1)

де
leg — відстань перевезення, км
Vt — середня технічна швидкість автомобіля, км/год
tp-r — час навантаження та розвантаження, год

2. Кількість рейсів за зміну

n r = Tzmtц                                                                (6.2)

результат округлюється до меншого цілого значення)

де
Tzm — тривалість зміни, год

3. Продуктивність одного автомобіля за зміну

Wd= q ∙ γ ∙ n r                                                     (6.3)

де
q — номінальна вантажопідйомність автомобіля, т
γ — коефіцієнт використання вантажопідйомності

4. Необхідна кількість автомобілів

N =QsutWd                                                              (6.4)

(результат округлюється до більшого цілого значення)

де
Q_sut — добовий обсяг вантажу, т

- Вихідні дані

Для всіх варіантів:

V_t = 40 км/год
T_zm = 8 год
γ = 0,9

Тип А (одиночна вантажівка):
q = 5 т
t_p-r = 0,5 год

Тип Б (автопоїзд):
q = 20 т
t_p-r = 1,2 год

Таблиця 6.1 – Вихідні дані для практичної роботи 6

| Варіант | Q_сут, т | l_eg, км | Варіант | Q_сут, т | l_eg, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 15 | 16 | 260 | 45 |
| 2 | 120 | 20 | 17 | 280 | 50 |
| 3 | 140 | 25 | 18 | 300 | 55 |
| 4 | 160 | 30 | 19 | 320 | 60 |
| 5 | 180 | 35 | 20 | 350 | 65 |
| 6 | 200 | 40 | 21 | 380 | 70 |
| 7 | 220 | 45 | 22 | 420 | 75 |
| 8 | 240 | 50 | 23 | 460 | 80 |
| 9 | 260 | 55 | 24 | 500 | 85 |
| 10 | 280 | 60 | 25 | 550 | 90 |
| 11 | 300 | 65 | 26 | 600 | 95 |
| 12 | 320 | 70 | 27 | 650 | 100 |
| 13 | 350 | 75 | 28 | 700 | 110 |
| 14 | 380 | 80 | 29 | 800 | 120 |
| 15 | 420 | 85 | 30 | 900 | 130 |

Контрольні питання

- Як зміна відстані перевезення впливає на вибір вантажопідйомності автомобіля?

- Чому для перевезення легких вантажів (наприклад, вати) вигідніше використовувати об'ємні фургони, а не важкі самоскиди?

- Що таке "холостий пробіг" і як він впливає на собівартість перевезення 1 тонни вантажу?

- Які переваги мають сідельні тягачі зі змінними напівпричепами?

- Як впливає час простою під навантаженням на загальну кількість необхідних машин?

- В яких випадках доцільно використовувати малотоннажний транспорт замість одного великого автопоїзда?

Тема 7 Маршрути перевезення вантажів

Мета роботи: Навчитися проектувати різні типи маршрутів (маятникові та кільцеві), розраховувати техніко-експлуатаційні показники їх роботи та обирати найбільш ефективну схему руху.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 7.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Ефективність використання вантажного автомобіля значною мірою визначається коефіцієнтом використання пробігу, який позначається β. Цей показник відображає частку пробігу, під час якого автомобіль перевозить вантаж, відносно загального пробігу за маршрут. Чим більша частка вантажного пробігу, тим нижча собівартість перевезення і тим ефективніше використовується рухомий склад підприємства. Якщо автомобіль часто їздить порожнім у зворотному напрямку, витрати на паливо, експлуатацію і амортизацію ростуть, а економічна ефективність перевезень знижується.

Існує кілька основних типів маршрутів, які впливають на значення β. Маятниковий маршрут передбачає рух автомобіля між двома пунктами (А і Б) і може бути як із порожнім пробігом у зворотному напрямку, так і з вантажним пробігом обох сторін. Маршрут зі зворотним порожнім пробігом означає, що автомобіль везе вантаж тільки в один бік і повертається порожнім, що знижує коефіцієнт β. Маршрут зі зворотним вантажним пробігом є найбільш ефективним, оскільки автомобіль перевозить вантаж у обидві сторони, максимально використовуючи потенціал перевезення. Кільцевий маршрут передбачає рух автомобіля по замкнутому колу, що з’єднує кілька послідовних пунктів завантаження або розвантаження, а розвізний або збірний маршрут дозволяє поступово розвозити або збирати вантаж у багатьох точках.

Коефіцієнт використання пробігу визначається формулою:

β = LvantLzag                                                           (7.1)

де Lvant — пробіг з вантажем, км
Lzag — загальний пробіг автомобіля, км

Ця формула дозволяє кількісно оцінити ефективність маршруту і порівняти різні типи організації перевезень. У практичних розрахунках значення β зазвичай варіюється від 0,5 до 0,9, причому максимальні значення спостерігаються на маршрутах зі зворотним вантажним пробігом. Оптимізація маршруту та підвищення коефіцієнта використання пробігу є важливою складовою зниження логістичних витрат підприємства.

2 Розрахункове завдання

1. Довжина маршруту за цикл

Якщо вантаж везеться лише в один бік:

Lc = 2 ∙ leg                                                     (7.2)

Якщо вантаж везеться в обидва боки:

L_c = 2 ∙ leg                                                     (7.2)

де
leg — відстань між пунктами А і Б, км

2. Кількість циклів за зміну

n c = Tzm-t0tc                                                            (7.3)

де
T_zm — тривалість робочої зміни, год
t_0 — час на нульовий пробіг (виїзд з автопарку до пункту А), год
t_c — час одного циклу (туди і назад), год

3. Добовий обсяг перевезень

Для маршруту з порожнім зворотним пробігом:

Qdob = q ∙ γ ∙ n_c                                                     (7.4)

Для маршруту з вантажним зворотним пробігом:

Qdob = 2 ∙q ∙ γ ∙ n_c                                          (7.5)

де
q — вантажопідйомність автомобіля, т
γ — коефіцієнт використання вантажопідйомності

4. Загальний добовий пробіг

Ldob = n_c ∙ Lc + L0                                           (7.8)

де
L0 — нульовий пробіг (виїзд з автопарку та повернення), км

- Вихідні дані

Для всіх варіантів

q = 10 т
γ = 0,8
V_t = 45 км/год
T_zm = 8 год
t_p-r = 0,4 год

Таблиця 7.1 Варіанти даних для виконання практичної 7

| Варіант | l_eg, км | Тип маршруту | L0, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Маятниковий (зворотний порожній) | 5 |
| 2 | 20 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 5 |
| 3 | 40 | Маятниковий (зворотний порожній) | 10 |
| 4 | 40 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 10 |
| 5 | 60 | Маятниковий (зворотний порожній) | 15 |
| 6 | 60 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 15 |
| 7 | 25 | Маятниковий (зворотний порожній) | 6 |
| 8 | 25 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 6 |
| 9 | 45 | Маятниковий (зворотний порожній) | 11 |
| 10 | 45 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 11 |
| 11 | 30 | Маятниковий (зворотний порожній) | 7 |
| 12 | 30 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 7 |
| 13 | 50 | Маятниковий (зворотний порожній) | 12 |
| 14 | 50 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 12 |
| 15 | 35 | Маятниковий (зворотний порожній) | 8 |
| 16 | 35 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 8 |
| 17 | 55 | Маятниковий (зворотний порожній) | 13 |
| 18 | 55 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 13 |
| 19 | 22 | Маятниковий (зворотний порожній) | 5 |
| 20 | 22 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 5 |
| 21 | 42 | Маятниковий (зворотний порожній) | 10 |
| 22 | 42 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 10 |
| 23 | 28 | Маятниковий (зворотний порожній) | 6 |
| 24 | 28 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 6 |
| 25 | 48 | Маятниковий (зворотний порожній) | 12 |
| 26 | 48 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 12 |
| 27 | 38 | Маятниковий (зворотний порожній) | 9 |
| 28 | 38 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 9 |
| 29 | 58 | Маятниковий (зворотний порожній) | 14 |
| 30 | 58 | Маятниковий (зворотний вантажний) | 14 |

Контрольні питання

- Який маршрут вважається ідеальним з точки зору коефіцієнта використання пробігу?

- Що таке "нульовий пробіг" і як він впливає на економіку перевезень?

- В яких випадках кільцевий маршрут вигідніший за маятниковий?

- Як впливає кількість пунктів завантаження на розвізному маршруті на продуктивність автомобіля?

- Чому важливо мінімізувати час простою під навантаженням на коротких маршрутах?

- Як логіст може знайти попутний вантаж для маятникового маршруту?

Тема 8 Організація перевезень різних типів вантажів автомобільним транспортом

Мета роботи: Вивчити класифікацію вантажів, навчитися визначати вимоги до їх пакування, кріплення та зберігання, а також розраховувати терміни доставки для різних категорій товарів.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 8.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Вантажі класифікують за різними критеріями, що дозволяє правильно організувати їхнє перевезення та вибрати відповідний транспортний засіб. Один із основних способів класифікації — за способом завантаження. До цієї категорії належать штучні вантажі, які перевозяться в тарі або на піддонах, сипкі вантажі, які завантажуються безпосередньо у кузов самоскидів або спеціальних контейнерів, та наливні вантажі, що транспортуються у цистернах.

Інший підхід — класифікація за фізико-хімічними властивостями та умовами перевезення. До ключових груп належать:

- Швидкопсувні вантажі (Perishable), наприклад, продукти харчування, фармацевтичні препарати, які потребують суворого контролю температурного режиму, спеціального санітарного оброблення кузова та швидкої доставки. Для таких вантажів використовують рефрижератори та ізотермічні кузови, які дозволяють підтримувати задану температуру протягом усього маршруту.

- Небезпечні вантажі (ADR), наприклад, легкозаймисті, токсичні чи вибухові речовини. Перевезення таких вантажів вимагає спеціального допуску водія, відповідного маркування транспортного засобу та обмеження маршруту, щоб уникнути густонаселених районів або зон підвищеного ризику.

- Великогабаритні та важковагові вантажі, такі як металоконструкції або промислове обладнання. Для їх перевезення потрібні спеціальні дозволи на рух, супровідні машини, а також розрахунок навантаження на кожну вісь транспортного засобу.

- Будівельні та сипкі вантажі, наприклад, пісок, щебінь, цемент. Для їх перевезення зазвичай застосовуються самоскиди з тентами, щоб запобігти розпиленню матеріалу під час руху.

При організації доставки важливо враховувати не лише час у дорозі, а й час на виконання технологічних операцій. Загальний термін доставки вантажу визначається формулою:

Tdost = t dv + tp-r + t oform + t vidp                     (8.1)

де
t dv — час руху, год
t p-r — час на навантаження та розвантаження, год
t oform — час на оформлення документів, год
t vidp — час на відпочинок водія, год

Ця формула дозволяє комплексно оцінити термін доставки вантажу та врахувати всі етапи логістичного процесу, від виїзду автотранспорту до фактичної передачі вантажу одержувачу. Використання такої методики особливо важливе для швидкопсувних та небезпечних вантажів, де точне планування часу доставки безпосередньо впливає на безпеку і якість вантажу.

- Розрахункове завдання

Необхідно розрахувати термін доставки вантажу між містами А та Б з урахуванням режиму праці та відпочинку водія.

1. Чистий час руху

t dv = LVt                                                                  (8.2)

де
L — відстань між містами, км
Vt — середня швидкість автомобіля, км/год

2. Кількість обов'язкових перерв

n_per = ціла частина від t dv4.5                                             (8.3)

де
кожна перерва триває 0,75 год (45 хв)
Відповідно до норм, водій повинен робити перерву після кожних 4,5 год керування.

3. Загальний час доставки

T_zag = t_dv + (n_per ∙ 0,75) + t_p-r + t_nich                           (8.4)

де
t_p-r — час на навантаження та розвантаження, год
t_nich — час нічного відпочинку, якщо загальний час керування перевищує 9–10 годин

- Вихідні дані

Прийняти: Vt = 60  км/год, tp-r = 2  год. Нічний відпочинок (11 год) додається, якщо шлях більше 500 км.

Таблиця 8.1 – Вихідні донні до практичної роботи 8

| Варіант | Відстань L, км | Тип вантажу | Особлива умова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 2 | 650 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 3 | 450 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 4 | 900 | Зерно | Використання тенту |
| 5 | 1200 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 6 | 350 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 7 | 700 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 8 | 500 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 9 | 950 | Зерно | Використання тенту |
| 10 | 1300 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 11 | 400 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 12 | 750 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 13 | 550 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 14 | 1000 | Зерно | Використання тенту |
| 15 | 1400 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 16 | 320 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 17 | 680 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 18 | 480 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 19 | 920 | Зерно | Використання тенту |
| 20 | 1250 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 21 | 360 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 22 | 720 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 23 | 540 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 24 | 980 | Зерно | Використання тенту |
| 25 | 1350 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 26 | 310 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 27 | 670 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 28 | 470 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 29 | 910 | Зерно | Використання тенту |
| 30 | 1280 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |

Контрольні питання

- Які документи повинен мати водій при перевезенні небезпечних вантажів (ADR)?

- Чим відрізняється ізотермічний фургон від рефрижератора?

- Як розраховується кількість ременів для кріплення штучного вантажу в кузові?

- Які наслідки для перевізника має порушення температурного режиму при перевезенні швидкопсувних товарів?

- Навіщо сипкі вантажі (пісок, щебінь) накривати тентом, якщо вони не бояться дощу?

- Як клас вантажу впливає на формування тарифу за перевезення?

Список рекомендованих джерел

Основна література

- Ізтелеуова М. С., Грицук І. В., Арімбекова П. М., Тарандушка Л. А. Організація та логістика перевезень [Електронний ресурс] : підручник. Херсон : Олді-плюс, 2021. 264 с. URL: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4239

- Безугла Л. С., Юрченко Н. І., Ільченко Т. В. та ін. Логістика : навчальний посібник [Електронний ресурс]. Дніпро : Пороги, 2021. 252 с. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/4959/1/НП_Логістика.pdf

- Вітюк І. В. Інтелектуальний транспорт і міська логістика : конспект лекцій для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» [Електронний ресурс]. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2021. 199 с. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/180739/mod_folder/content/0/ОК.7%20Інтелектуальний%20транспорт%20і%20міська%20логістика.pdf

- Транспортна логістика та постачання : силабус навчальної дисципліни [Електронний ресурс]. Кропивницький : Центральноукраїнський національний технічний університет, 2021. URL: https://erm.kntu.kr.ua/file/content/16232/ok20-transportna-lohistyka-ta-postachannia.pdf

- Energy-optimal technologies, logistic and safety on transport : conference proceedings [Electronic resource]. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2024. URL: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2024/02/matecconf_eot24_00001.pdf

- The case study of Ukraine and the Czech Republic // MATEC Web of Conferences [Electronic resource]. 2024. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/202439001010

Додаткові навчальні матеріали

- Попович П. В., Шевчук О. С., Бабій М. В. Логістика : конспект лекцій для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» [Електронний ресурс]. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 227 с. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21402

- Управління логістичними системами : конспект лекцій [Електронний ресурс]. Харків : Український державний університет залізничного транспорту. URL: https://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/24434/1/Конспект%20лекцій.pdf

- Логістика : конспект лекцій [Електронний ресурс]. Одеса : Одеський національний морський університет. URL: https://rp.onmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/4733/4_ЛЕКЦИИ%20з%20дисциплини%20ЛОГІСТИКА%20ПМ.pdf

Нормативно-правові джерела (актуальні)

- Закон України «Про автомобільний транспорт» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

- Правила дорожнього руху України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п

- Про внесення змін до Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом : наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua

- Follow the Sun and Go with the Wind: Carbon Footprint Optimized Timely E-Truck Transportation [Electronic resource]. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2305.11912

- Advanced Simulation Model of Shipyard Production Logistics to Optimize Material Flow and Energy Efficiency [Electronic resource]. 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/395472518

- Artificial Intelligence in Transport and Logistics : conference proceedings [Electronic resource]. 2022. URL: https://atct.ba/wp-content/uploads/2022/06/atct-2022-coference-proceedings.pdf