| 1.Що входить до складу вимірювальної системи (ВС)? | а) Лише датчики температури б) Первинні перетворювачі, АЦП/ЦАП, канали передавання, ЕОМ, периферійні пристрої в) Тільки комп’ютер та монітор г) Джерело живлення і підсилювач |
| --- | --- |
| 4. Відповідно до стандарту, що є основною метою інформаційно-вимірювальної системи (ІВС)? | а) Автоматичне калібрування всіх вимірювальних приладів б) Отримання, перетворення та обробка вимірюваної інформації для подання результатів у зручній формі в) Забезпечення лише зберігання даних вимірювань г) Виключно передача даних між підсистемами |
| 7. Яка характерна особливість агрегатних ІВС? | а) Вони створюються виключно для однієї конкретної задачі та не можуть модифікуватись б) Мають універсальне ядро, до якого можна підключати різні датчики для різних призначень в) Не можуть змінювати свою конфігурацію г) Потребують спеціально розроблених компонентів для кожного об’єкта |
| 10. Чим відрізняється статичний режим роботи вимірювальної системи? | а) Вимірювання виконується при високих швидкостях зміни сигналу б) Інерційні властивості системи впливають на результат в) Інерційні властивості системи не впливають на результат вимірювання г) Система працює лише з випадковими сигналами |
| 13. Яке призначення сполучних компонентів в ІВС? | а) Вони зберігають результати вимірювань б) Служать для передавання сигналів між окремими частинами системи в) Виконують математичну обробку даних г) Забезпечують відображення інформації користувачу |
| 16. Яка відмінність між аналогово-обчислювальними та цифровими обчислювальними компонентами ІВС? | а) Аналогові працюють із безперервними сигналами, цифрові — з дискретними б) Аналогові мають вищу точність, ніж цифрові в) Цифрові не потребують програмного забезпечення г) Аналогові використовуються лише для зберігання даних |
| 19. У чому полягає проблема багатоканальності ІВС? | а) У неможливості одночасного зчитування сигналів б) У необхідності зменшення взаємного впливу каналів в) У потребі використання лише аналогових сенсорів г) У складності побудови графічного інтерфейсу |
| 22. Що виведе код? f = lambda x: x and x*2 or -1 print(f(0), f(3)) | а) 0 6 б) -1 6 в) -1 -1 г) 0 -1 |
| 25. Що виведе код? nums = [1, 2, 3, 4] print(list(map(lambda x: x % 2 == 0, nums))) | а) [True, True, True, True] б) [False, True, False, True] в) [1, 0, 1, 0] г) [2, 4] |
| 28. Що таке рекурсія у програмуванні? | а) Процес повторного виконання циклу без зміни змінних б) Виклик функції самої себе для розв’язання задачі через підзадачі в) Використання функції з багатьма параметрами г) Метод паралельного виконання кількох функцій |
| 31. Що є головною ідеєю об’єктно-орієнтованого програмування? | а) Використання лише функцій б) Поділ програми на процедури в) Об’єднання даних і логіки в об’єктах г) Написання коду без структур |
| 34. Що означає поліморфізм у програмуванні? | а) Здатність змінювати тип даних у процесі виконання б) Можливість використовувати один інтерфейс для різних типів об’єктів в) Приховування внутрішніх даних г) Повторне використання коду |
| 37. Що означає незмінність даних (immutability) у функціональному програмуванні? | а) Існуючі дані не змінюються, натомість створюються нові б) Дані можна змінювати в будь-який момент в) Усі змінні оголошуються глобально г) Змінні автоматично перезаписуються |
| 40. Яка головна перевага декораторів з аргументами? | а) Вони спрощують синтаксис циклів б) Дозволяють створювати більш гнучкі та налаштовувані декоратори в) Використовуються лише для тестування г) Змінюють поведінку змінних без визначення функцій |
| 43. Для чого використовується аргумент self у методах класу? | а) Для збереження глобальних змінних б) Для передачі зовнішніх параметрів програмі в) Для посилання на конкретний об’єкт, з яким працює метод г) Для створення нових класів під час виконання |
| 46. Який метод у Python є конструктором класу? | а) __main__() б) __start__() в) __init__() г) __create__() |
| 49. Що відбувається при використанні подвійного підкреслення (наприклад, __var)? | а) Атрибут стає глобальним б) Відбувається name mangling — зміна імені для ускладнення прямого доступу в) Атрибут стає статичним г) Атрибут видаляється при виконанні |
| 52. Яка команда показує поточний стан репозиторію (зміни, staged файли тощо)? | а) git branch б) git status в) git info г) git check |
| 55. Яка команда використовується для об’єднання гілок? | а) git join б) git combine в) git merge г) git connect |
| 58. Який об’єкт у Keras використовується для послідовного створення моделі? | а) keras.model.New() б) Sequential() в) Model() г) Layers() |