Питання до тестових завдань з дисципліни

“Проектування комп’ютеризованих систем електропостачання та енергозбереження” (Екзамен)
Варіант 1

1. До складових автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь):

А).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал, сировина, продукція, відділ постачання сировиною та збуту продукції;
Б).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція;

В).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування;

Г).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, відділ постачання сировиною та збуту продукції;
Д).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, торгівельна мережа для продажу продукції споживачам

2. До складових інфраструктури автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну відповідь):

А).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал;
Б).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;

В).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал;

Г).
Сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;
Д).
Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, системи керування

3. Відмінною рисою засобів механізації від засобів автоматизації є:

А).
використання механічних приводів та регулюючих органів;
Б).
наявність у таких систем чи об’єктів властивостей керувати діями без участі людини;

В).
відсутність у таких систем чи об’єктів властивостей приймати рішення без людини (керувати діями);

Г).
відсутність у своїй конструкції приводів, датчиків та керуючих пристроїв;
Д).
наявність в своїй конструкції приводів та виконавчих механізмів

4. Відмінною рисою засобів автоматизації від засобів механізації не є:

А).
наявність у таких систем чи об’єктів властивостей приймати рішення без людини (керувати діями);
Б).
присутність в конструкції системи регуляторів або аналогічних пристроїв, що приймають рішення про формування керуючого впливу для виконання основного призначення  системи;

В).
здатність працювати без участі або при частковій участі людини;

Г).
поєднання функцій виконання роботи та керування нею;
Д).
наявність в своїй конструкції датчиків та виконавчих механізмів

5. Оберіть вірний варіант визначення поняття “автоматизація”:

А).
заміна фізичної праці людини роботою машин та механізмів;
Б).
заміна фізичної праці людини роботою системи керування;

В).
сукупність засобів, методів та підходів, що забезпечують виконання роботи без участі людини;

Г).
сукупність засобів, методів та підходів, що звільняють людину від фізичної праці (виконання роботи) в процесах перетворення матерії, енергії, інформації;
Д).
сукупність засобів, методів та підходів, що звільняють людину від безпосередньої участі в процесах перетворення матерії, енергії, інформації

6. Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).
технологічне обладнання;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічний комплекс

7. Визначення “частина виробничого процесу, що включає цілеспрямовані дії, пов’язані зі зміною та (або) визначенням стану предмета праці” відповідає поняттю:

А).
транспортний процес;
Б).
технологічний процес;

В).
виробничий процес;

Г).
технологічна система;
Д).
технологічна операція

8. Ефектом від впровадження автоматизованого керування технологічними процесами не є наступне:

А).
збільшення продуктивності праці;
Б).
зменшення трудовитрат, зменшення кількості обслуговуючого персоналу;

В).
можливість виконання технологічного процесу в шкідливих для людини умовах;

Г).
покращення точності виконуваних дій та якості керування;
Д).
поява нових видів виробів та нових функцій у них

9. Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому вказуються місця встановлення засобів автоматизації (щити, пульти контролю та керування), має назву:
А).
спрощений;
Б).
ускладнений;

В).
повний;

Г).
розгорнутий;

Д).
загальний

10. На функціональних схемах автоматизації відсутність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів


[image: image1.wmf] 

 

 

 

 

 


означає
А).
прилад встановлюється довільно (горизонтально або вертикально);
Б).
прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).
прилад складається з однієї частини;

Г).
прилад виконує лише одну функцію;

Д).
прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

11. На функціональних схемах автоматизації зона 1 на умовному позначенні приладу


[image: image2.wmf] 

 

 

 

 

1

 

 призначена для
А).
вказання типу приладу (функціонального призначення);
Б).
вказання місця встановлення приладу (по місцю чи на щиті);

В).
вказання способу регулювання (різниця, співвідношення, підсумовування тощо);

Г).
нанесення позиційного позначення (номер контура регулювання та позиції приладу в контурі);

Д).
приміток

12. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв, позначається

А).

[image: image3.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image4.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image5.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image6.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image7.wmf] 

 

 

 


13. На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях, позначається

А).

[image: image8.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image9.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image10.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image11.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image12.wmf] 

 

 

 


14. На функціональних схемах автоматизації загальне позначення виконавчого На функціональних схемах автоматизації позначення виконавчого механізму, що при вимкненні енергії (керуючого сигналу) закриває регулюючий орган, а при увімкненні – відкриває, є наступним

А).

[image: image13.wmf] 

 

 

 

 

 

;         Б).

[image: image14.wmf] 

 

 

 

 

 

;               В).

[image: image15.wmf] 

 

 

 

;                Г).

[image: image16.wmf] 

 

 

 

;             Д).

[image: image17.wmf] 

 

 

 


15. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image18.wmf] 

 

 

 

TC

 

2в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
регулятор концентрації;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

16. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image19.wmf] 

 

 

 

QRC

 

3

в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик температури;

В).
реєстратор та регулятор концентрації;

Г).
реєстратор та регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

17. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image20.wmf] 

 

 

 

GI

 

2в

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик положення чи розміру;

В).
датчик ваги;

Г).
регулятор тиску;

Д).
регулятор температури

18. На функціональних схемах автоматизації елемент


[image: image21.wmf] 

 

 

 

LI

 

2а

 

 може означати:
А).
датчик тиску;
Б).
датчик положення чи розміру;

В).
датчик рівня;

Г).
регулятор рівня;

Д).
регулятор температури

19. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image22.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image23.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

>

-

<

=

інакше

,

,

якщо

закрита,

повністю

,

якщо

відкрита,

повністю

ЗС

З

П

З

П

ЗС

L

h

h

h

h

L

D

D


реалізує такий закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

20. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image24.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image25.wmf]2

1

2

2

2

1

1

)

4

,

)

3

,

)

2

,

)

1

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

П

З

L

L

L

h

K

L

L

h

K

L

h

h

h

+

=

×

×

+

=

×

=

-

=

t

D

D

D

D


реалізує такий закон керування (
[image: image26.wmf]t

D

– тривалість основного циклу контролера):

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

21. В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК


[image: image27.wmf] 

 

 

 

h

З

 

Q

 

Р

 

РО

 

D

h

 

L

Ç

Ñ

 

h

Ï

 

ÎÊ

 

Q

çáóð

 


наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

[image: image28.wmf](

)

h

p

h

L

L

L

L

p

h

h

K

L

h

K

L

L

h

K

L

h

h

h

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

ЗС

П

З

D

D

D

D

D

D

D

D

D

=

+

+

=

-

×

=

×

×

+

=

×

=

-

=

_

)

6

,

)

5

,

/

_

)

4

,

)

3

,

)

2

,

)

1

3

2

1

3

3

2

2

2

1

1

t

t


реалізує такий закон керування (
[image: image29.wmf]t

D

– тривалість основного циклу контролера, 
[image: image30.wmf]p

h

_

D

 – попереднє значення помилки системи):

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).
пропорційно-диференціальний

22. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об’єкт керування не є досить інерційним, відсутні вимоги щодо швидкодії регулятора – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний або інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

23. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об’єкт керування не є досить інерційним, бажано підвищити швидкість регулювання – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

24. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – об’єкт керування є досить інерційним, керування виконавчим механізмом з регулятора (мікроконтролера) реалізується лише одним сигнальним провідником (крім нульового), що може мати лише два рівні сигналу, допустимим є тимчасові періодичні відхилення дійсного значення керованої величини від заданого, бажано спростити алгоритм керування – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

25. У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати (і миттєво, і усереднено) лише два стани (ввімкнено/вимкнено), об’єкт керування є досить інерційним – доцільно обрати наступний закон керування:

А).
релейний;
Б).
пропорційний;

В).
пропорційно-інтегральний;

Г).
інтегральний;

Д).
пропорційно-інтегрально-диференціальний

26. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на дискретний виконавчий механізм за релейним законом керування реалізується наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image31.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image32.wmf] 

 

 

Р

 

Рл

 

Д

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;

В).

[image: image33.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image34.wmf] 

 

 

 

ЦАП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

АЦП

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image35.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


27. Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер має аналогові входи) та видача керуючого впливу на виконавчий механізм з аналоговим входом за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).

[image: image36.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

Д

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;
Б).

[image: image37.wmf] 

 

 

Р

 

Рл

 

Д

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

;

В).

[image: image38.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 

;

Г).

[image: image39.wmf] 

 

 

 

ЦАП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

Д

 

шк

 

АЦП

 

n

 

ВМ

 

;

Д).

[image: image40.wmf] 

 

 

Р

 

Пс

 

Д

 

ЦАП

 

n

 

ВМ

 


28. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з аналоговими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).

[image: image41.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

Пс

 

ВМ

 

1

 

...

 

;

Б).

[image: image42.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

В).

[image: image43.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

Г).

[image: image44.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

n

 

;

Д).

[image: image45.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Пс

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Пс

 

ЦАП

 

ВМ

 

1

 

...

 


29. Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з цифровими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).

[image: image46.wmf] 

 

 

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

Рл

 

 

КА

 

шк

 

Пс

 

1

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

Рл

 

Пс

 

ВМ

 

1

 

...

 

;

Б).

[image: image47.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ВМ

 

...

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

В).

[image: image48.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

;

Г).

[image: image49.wmf] 

 

 

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

n

 

;

Д).

[image: image50.wmf] 

 

 

 

1

 

n

 

n

 

АЦП

 

Р

 

шд

 

 

КА

 

шк

 

ЦАП

 

ВМ

 

Д

 

Д

 

...

 

ша

 

ЦАП

 

ВМ

 

...

 

Пс

 

Пс

 

 

КЦ

 

n

 

ша

 

Д

 

...

 

Д

 

1

 


30. В аналогових системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними за часом;
Б).
Неперервними за рівнем;

В).
Дискретними за часом та неперервними за рівнем;

Г).
Неперервними за часом та неперервними за рівнем;
Д).
Неперервними за часом та дискретними за рівнем
31. Аналогові системи керування реалізуються на основі:

А).
Програмних рішень;
Б).
Програмно-апаратних рішень;

В).
Апаратних цифрових рішень;

Г).
Апаратних рішень;
Д).
Програмованого керуючого пристрою та цифрової логіки

32. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково дискретними за часом;
Б).
Обов’язково дискретними за рівнем;

В).
Обов’язково дискретними і за часом, і за рівнем;

Г).
Можуть бути дискретними лише за часом, або дискретними лише за рівнем, або можуть бути дискретними і за часом, і за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

33. В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).
Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними);
Б).
Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними);

В).
Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними);

Г).
Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними);
Д).
Дискретними або лише за рівнем, або лише за часом, або дискретними одночасно за рівнем та часом
34. Дискретні системи керування включають такі види:

А).
Лише релейні системи;
Б).
Релейні та імпульсні системи;

В).
Лише імпульсні та цифрові системи;

Г).
Лише цифрові системи;
Д).
Релейні, імпульсні та цифрові системи

35. Релейні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів
36. В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

Г).
Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Д).
Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
37. Імпульсні системи керування реалізуються на основі:

А).
Лише програмних елементів;
Б).
Програмно-апаратних елементів;

В).
Лише апаратних цифрових елементів;

Г).
Апаратних аналогових та дискретних елементів;
Д).
Лише апаратних аналогових елементів

38. В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).
Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);
Б).
Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).
Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).
Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;
Д).
Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

39. Цифрові системи керування включають такі види:

А).
Лише апаратні системи (на основі апаратної цифрової логіки);
Б).
Апаратні (на основі апаратної цифрової логіки) та апаратно-програмні системи (на основі програмованого керуючого пристрою)

В).
Лише релейні системи;
Г).
Релейні та імпульсні системи;

Д).
Лише імпульсні системи;

40. Комбінаційні схеми, побудовані на основі цифрових логічних схем, – це варіант реалізації :

А).
Лише релейних систем;
Б).
Релейних та імпульсних систем;

В).
Лише імпульсних системи;

Г).
Апаратних реалізацій цифрових систем;
Д).
Апаратно-програмних реалізацій систем (на основі програмованого керуючого пристрою)

41. Схеми, побудовані на основі мікроконтролерів/мікропроцесорів, – це варіанти реалізації :

А).
Лише релейних систем;
Б).
Релейних та імпульсних систем;

В).
Лише імпульсних системи;

Г).
Апаратно-програмних реалізацій цифрових систем;
Д).
Апаратних реалізацій цифрових систем
42. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);
Б).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

43. Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).
Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);
В).
Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);
Г).
Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).
Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

44. Програмно-апаратні реалізації локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

45. Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);
Б).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).
Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;
Г).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;
Д).
Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

46. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices є таким пристроєм:

А).
АЦП;
Б).
ЦАП;

В).
Операційним підсилювачем;
Г).
Мікроконтролером;

Д).
Матричним індикатором
47. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має розрядність (біт):

А).
10;
Б).
12;

В).
14;
Г).
16;

Д).
8
48. Мікросхема AD7892 (найбільш швидкодіюча модифікація) виробництва Analog Devices має швидкість перетворення (зразків / с):

А).
100;
Б).
100000;

В).
300000;
Г).
600000;

Д).
10000000

49. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні види модифікацій:

А).
AD7892-1, AD7892-2, AD7892-3;
Б).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-C;

В).
AD7892-A, AD7892-B, AD7892-P;
Г).
AD7892-A, AD7892-B;

Д).
AD7892-1, AD7892-2
50. Мікросхема AD7892-1 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).
+/– 10 В;
Б).
+/– 5 В;

В).
+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);
Г).
+/– 7 В;

Д).
+/– 2,5 В

51. Мікросхема AD7892-3 виробництва Analog Devices має наступну величину часу перетворення (мкс):

А).
10;
Б).
16;

В).
1,6;
Г).
1,5;

Д).
1,47

52. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має вбудоване джерело опорної напруги:

А).
10В;
Б).
16В;

В).
1,6В;
Г).
2,5В;

Д).
1,47В

53. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices виготовлена за наступним технологічним процесом:

А).
ТТЛ;
Б).
КМОН (CMOS);

В).
ЛСКМОН (LC2MOS);
Г).
ЕСЛ;

Д).
I2C

54. Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазон аналогової напруги +/-10В необхідно:

А).
подати напругу на вхід VIN1;
Б).
подати напругу на вхід VIN2;

В).
подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;
Г).
подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).
подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

55. Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазону аналогової напруги +/-5В необхідно:

А).
подати напругу на вхід VIN1;
Б).
подати напругу на вхід VIN2;

В).
подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;
Г).
подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).
подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

56. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в паралельному режимі при умові:

А).
подачі на вхід MODE рівня 0В;
Б).
подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).
подачі на вхід DB рівня 0В;
Г).
подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

57. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в послідовному режимі при умові:

А).
подачі на вхід MODE рівня 0В;
Б).
подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).
подачі на вхід DB рівня 0В;
Г).
подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

58. Для зняття оцифрованих даних з мікросхеми AD7892 виробництва Analog Devices в послідовному режимі необхідно

А).
подати на входи CS та RD рівень 0В;
Б).
подати на входи CS та RD рівень 5В;

В).
подати на входи CS, RD та RFS рівень 0В;
Г).
подати на входи CS, RD та MODE рівень 5В;

Д).
не має такого режиму видачі даних

59. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices починає перетворення при умові:

А).
подачі імпульса на вхід MODE;
Б).
подачі імпульса на вхід CONVST;

В).
подачі імпульса на вхід EOC;
Г).
подачі імпульса на вхід REF;

Д).
подачі імпульса на вхід CS
60. Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає імпульс при закінченні перетворення на вивод:

А).
MODE;
Б).
CONVST;

В).
EOC;
Г).
REF;

Д).
CS
_1487709821.doc

































































_1487711275.doc




















































2в







GI












_1487711869.doc






















































1




















_1487711529.doc




















































2а







LI












_1487711204.doc




















































3в







QRC












_1482783560.unknown

_1482790983.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n












_1487709408.doc









































































_1487709730.doc

































































_1487709778.doc

































































_1482790985.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Рл











КА







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1







Пс







Рл







1











...












_1482792276.doc




ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ















КА











шд







Р







АЦП







шк







n















n







ша







...











КЦ







n












_1487708554.doc









































































_1482791203.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







1







ЦАП







Пс







1











...












_1482790984.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n
















_1482788190.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс











Р















1












_1482790961.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Рл











КА







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1







Пс







Рл







1











...












_1482790982.doc






ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n











...











n












_1482790958.doc






ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n











...











n












_1482790959.doc








ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n












_1482790957.doc


ВМ







ша







...







Д







Д







ВМ







Пс











КА







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n







ЦАП







Пс







n







ша







...











КЦ







n







Д







...







Д







1







1












_1482787813.doc






















ВМ







Рл







Д







Пс







шд







Р







АЦП







шк







1












_1482788082.doc
























ВМ







Пс







Д







АЦП







шд







Р







ЦАП







шк







n












_1482788189.doc






















ВМ







Пс







Д







ЦАП











Р















n












_1482788025.doc
























ВМ







Пс







Д







ЦАП







шд







Р







АЦП







шк







n












_1482783777.unknown

_1482783158.unknown

_1482783458.unknown

_1482781946.unknown

_1482777925.doc




















































2в







TC












_1482781893.doc






















Qзбур







ОК







hП







LЗС







(h







РО







Р







Q







hЗ












