Практична робота № 7

Визначення параметрів острівця безпеки на регульованому пішохідному переході

Розрахувати геометричні параметри острівця безпеки на регульованому пішохідному переході , нанести відповідну дорожню розмітку та викреслити схему ОДР в мірилі 1:500

| № варіанту |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Ширина ПЧ, м | 15 | 20 | 16 | 25 | 18 | 14 | 17 | 20 | 26 | 19 |
|  | Ширина ПП, м | 4 | 6,5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,8 | 8 | 5,7 |
|  | Nп, чол / г | 1800 | 3200 | 2500 | 3700 | 2600 | 2100 | 3000 | 2900 | 3900 | 2870 |
| Б | Тц, с | 55 | 67 | 60 | 70 | 45 | 42 | 52 | 60 | 76 | 53 |
|  | V0,85, км /г | 35 | 55 | 40 | 60 | 45 | 30 | 45 | 55 | 60 | 50 |

Nп – загальна інтенсивність пішохідних потоків ; Тц - тривалість циклу світлофорного регулювання;

V0,85 – швидкість руху 85-відсоткового забезпечення.

Ширина острівця безпеки для пішоходів на перехресті, що регулюється світлофором визначається за формулою:

де Во – ширина острівця, м;

𝐵0

= 𝑁𝑛∗𝑓𝑛∗Тц 3600∗Вп

(12)

fп – площа на одного пішохода, fп = 0,3 м2; вп – ширина пішохідного переходу, м

Приклад виконання роботи:

| Ширина ПЧ, м | 19 |
| --- | --- |
| Nп, чол / г | 2870 |
| Тц, с | 53 |
| V0,85, км /г | 50 |

З метою підвищення безпеки руху на пішохідних переходах рекомендується вдаватися до заборони зупинки перед переходом з врахуванням швидкості руху транспортних засобів.

Таблиця 8.1

| V0,95, км/год | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона заборони зупинки, м | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |

Ширина пішохідного переходу, позначена розміткою 1.14. …, визначається з розрахунку 1 м на кожні 500 чол/год, але не менше 4 м. Якщо перехід регулюється світлофором, застосовують ДР 1.14.2.

Во 

2780  0, 3 53  1, 63

3600  7, 5

Висновок: Ширина острівця безпеки для пішоходів на перехресті, що регулюється світлофором В0 дорівнює 1,63 м, на даному перехресті застосовуємо дорожню розмітку 1.1, 1.5, 1.13, 1.14.2, 1.16.4.