# ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

## Тема: «Вибір способу збирання, сортування та підготовки промислових відходів до переробки»

### Мета роботи. Набути практичних навичок вибору способів збирання, сортування та попередньої підготовки промислових відходів до подальшої переробки, визначення необхідної послідовності технологічних операцій, вибору основного обладнання та оцінювання виходу підготовленого матеріалу.

### ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Підготовка промислових відходів до переробки є сукупністю технологічних операцій, спрямованих на приведення відходів до стану, придатного для подальшого використання або перероблення.

До основних операцій підготовки можуть належати:

- збирання та накопичення;

- попереднє сортування;

- видалення небажаних домішок;

- подрібнення;

- грохочення;

- магнітна, повітряна або інша сепарація;

- сушіння;

- пресування або ущільнення;

- підготовка матеріалу до транспортування чи подальшої переробки.

Вибір операцій залежить від складу відходів, їх фізичних властивостей, розміру частинок, вологості, наявності домішок та вимог до кінцевого матеріалу.

Основна логіка підготовки:

збирання → сортування → очищення → підготовка → контроль якості → подача на переробку.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Вихідні дані

Підприємство утворює змішаний потік відходів полімерної упаковки в кількості 1200 т/рік.

За результатами попереднього аналізу встановлено такий склад потоку:

| Компонент | Частка, % | Кількість, т/рік |
| --- | --- | --- |
| ПЕТ-пляшка та ПЕТ-упаковка | 42 | 504 |
| Поліетилен високої щільності (HDPE) | 23 | 276 |
| Поліетилен низької щільності (LDPE) | 18 | 216 |
| Поліпропілен (PP) | 10 | 120 |
| Інші полімери | 4 | 48 |
| Металеві домішки | 2 | 24 |
| Інші домішки | 1 | 12 |
| Разом | 100 | 1200 |

Матеріал надходить у змішаному вигляді, містить етикетки, залишки паперу та незначну кількість сторонніх домішок.

Для подальшого механічного рециклінгу підприємство планує отримувати окремі полімерні фракції.

Орієнтовні вимоги до підготовленого матеріалу:

- видалення металевих домішок;

- відокремлення полімерів за типом;

- видалення сторонніх домішок;

- зменшення розміру матеріалу;

- забезпечення однорідності підготовленої фракції.

# Завдання

### 1. Визначення необхідності сортування

Проаналізуйте склад вхідного потоку та визначте:

- які компоненти необхідно видалити до основного процесу переробки;

- які полімери доцільно розділити між собою;

- які компоненти можуть бути спрямовані на подальше перероблення;

- які домішки не мають ресурсної цінності в межах заданої технології.

Результати подайте:

| Компонент | Необхідність відокремлення | Причина | Подальший напрям |
| --- | --- | --- | --- |

### 2. Формування послідовності підготовки

Запропонуйте послідовність технологічних операцій для підготовки полімерних відходів до механічного рециклінгу.

Виберіть необхідні операції з переліку:

збирання → попереднє сортування → видалення металу → подрібнення → промивання → сушіння → сортування за типом полімеру → контроль якості → подача на переробку.

Не обов'язково використовувати всі операції.

Сформуйте власну технологічну послідовність та коротко обґрунтуйте порядок її виконання.

### 3. Вибір обладнання

Для кожної запропонованої операції оберіть відповідний тип обладнання.

| Технологічна операція | Необхідне обладнання | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Попереднє сортування |  |  |
| Видалення металу |  |  |
| Подрібнення |  |  |
| Промивання |  |  |
| Сушіння |  |  |
| Розділення полімерів |  |  |
| Контроль якості |  |  |

При виборі обладнання необхідно орієнтуватися на властивості конкретного потоку.

### 4. Розрахунок виходу підготовленого матеріалу

Прийняти, що під час підготовки до подальшої переробки:

- 95 % ПЕТ-фракції придатні для подальшого використання;

- 92 % HDPE-фракції;

- 90 % LDPE-фракції;

- 88 % PP-фракції.

Решта відповідних фракцій втрачається під час сортування, очищення та підготовки.

Розрахуйте кількість кожної підготовленої полімерної фракції.

Використайте формулу:

Mп = M × K,

де
Mп – кількість підготовленого матеріалу, т/рік;
M – початкова кількість відповідної фракції, т/рік;
K – коефіцієнт виходу підготовленого матеріалу.

Результати подайте:

| Фракція | Початкова кількість, т/рік | Коефіцієнт виходу | Підготовлений матеріал, т/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕТ | 504 | 0,95 |  |
| HDPE | 276 | 0,92 |  |
| LDPE | 216 | 0,90 |  |
| PP | 120 | 0,88 |  |
| Разом | 1116 | – |  |

### 5. Оцінювання втрат під час підготовки

Визначте загальну кількість матеріалу, яка втрачається під час підготовки чотирьох основних полімерних фракцій.

Розрахуйте:

- загальні втрати, т/рік;

- частку втрат від початкової кількості полімерних фракцій, %.

Коротко поясніть, на яких етапах технологічної схеми можуть виникати основні втрати.

### 6. Побудова технологічної схеми

На основі виконаного аналізу побудуйте технологічну схему підготовки полімерних відходів до переробки.

Схема повинна містити:

вхідний потік → основні операції підготовки → розділені полімерні фракції → підготовлений матеріал → подальша переробка.

Окремо покажіть потоки:

- металевих домішок;

- інших домішок;

- матеріалів, що втрачаються під час підготовки.

Схему можна виконати у Word, PowerPoint, Canva або від руки.

### 7. Оцінювання запропонованої технології

Оцініть сформовану схему за такими критеріями:

| Критерій | Оцінка | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Повнота видалення домішок |  |  |
| Якість розділення полімерів |  |  |
| Вихід підготовленого матеріалу |  |  |
| Технологічна послідовність |  |  |
| Можливість подальшого рециклінгу |  |  |

Оцінку можна проводити за шкалою 1–5 балів.

### 8. Оптимізація технологічної схеми

Запропонуйте дві зміни, які могли б:

- зменшити втрати матеріалу;

- підвищити якість підготовленої фракції;

- скоротити кількість сторонніх домішок;

- підвищити ефективність подальшого рециклінгу.

Для кожної пропозиції поясніть очікуваний результат.

## ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Яка мета підготовки промислових відходів до переробки?

- У яких випадках необхідне попереднє сортування відходів?

- Які фактори визначають послідовність технологічних операцій?

- Для чого застосовують подрібнення?

- Яке призначення сепарації під час підготовки відходів?

- Які види домішок необхідно видаляти перед переробкою полімерних відходів?

- Як визначають вихід підготовленого матеріалу?

- Які причини можуть зумовлювати втрати матеріалу під час підготовки?

- Як якість підготовки впливає на подальшу переробку?

- Які операції можуть бути оптимізовані для підвищення виходу корисного матеріалу?