# ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

## Тема: «Розрахунок основних показників механічної переробки промислових відходів»

### Мета роботи. Набути практичних навичок розрахунку основних показників механічної переробки промислових відходів, визначення виходу окремих фракцій після подрібнення та грохочення, оцінювання ефективності розділення матеріалів і аналізу втрат корисних компонентів.

### ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Механічна переробка застосовується для зміни фізичного стану та розділення відходів без істотної зміни їх хімічного складу.

До основних механічних операцій належать:

- подрібнення – зменшення розміру частинок;

- грохочення – розділення матеріалу за розміром частинок;

- сепарація – розділення компонентів за певними фізичними властивостями;

- магнітна сепарація – вилучення феромагнітних металів;

- повітряна сепарація – розділення компонентів за густиною та аеродинамічними властивостями.

Одним із важливих показників є вихід фракції:

ηᵢ = Mᵢ / M₀ × 100 %,

де
ηᵢ – вихід і-ї фракції, %;
Mᵢ – маса і-ї фракції, т;
M₀ – маса вихідного матеріалу, т.

Ефективність вилучення певного компонента визначають:

E = Mв / Mп × 100 %,

де
Mв – кількість компонента, вилученого в цільову фракцію, т;
Mп – кількість цього компонента у вихідній сировині, т.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Вихідні дані

На дільницю механічної переробки надходить 1000 кг відходів електричного та електронного обладнання.

Після попереднього демонтажу та видалення небезпечних компонентів отримано подрібнений матеріал такого складу:

| Компонент | Вміст у вихідному матеріалі, % | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| Чорні метали | 35 | 350 |
| Кольорові метали | 12 | 120 |
| Пластмаси | 38 | 380 |
| Скло | 10 | 100 |
| Інші матеріали | 5 | 50 |
| Разом | 100 | 1000 |

Після подрібнення матеріал направляється на грохочення.

Отримано три фракції:

- крупна фракція (>20 мм) – 280 кг;

- середня фракція (5–20 мм) – 460 кг;

- дрібна фракція (<5 мм) – 260 кг.

Після грохочення середня фракція надходить на магнітну сепарацію.

Результати магнітної сепарації:

- магнітна фракція – 145 кг;

- немагнітна фракція – 315 кг.

За результатами контролю встановлено, що у вихідному матеріалі містилося 350 кг чорних металів, з яких 315 кг було вилучено магнітною сепарацією.

# Завдання

### 1. Оцінювання результатів подрібнення

Визначте, який відсоток вихідного матеріалу припадає на кожну з отриманих фракцій.

Результати подайте:

| Фракція | Розмір частинок | Маса, кг | Вихід фракції, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупна | >20 мм | 280 |  |
| Середня | 5–20 мм | 460 |  |
| Дрібна | <5 мм | 260 |  |
| Разом | – | 1000 | 100 |

Зробіть висновок про розподіл матеріалу за розмірами.

### 2. Оцінювання грохочення

Визначте:

- вихід крупної фракції;

- вихід середньої фракції;

- вихід дрібної фракції;

- частку матеріалу, який після грохочення становить середню фракцію, що надходить на подальшу сепарацію.

Поясніть, чому розділення матеріалу за розміром є важливим перед подальшими операціями механічної переробки.

### 3. Розрахунок ефективності магнітної сепарації

У вихідному матеріалі містилося 350 кг чорних металів, а після магнітної сепарації вилучено 315 кг.

Визначте ефективність вилучення чорних металів:

E = Mв / Mп × 100 %.

Також визначте:

- масу чорних металів, що залишилася у немагнітній частині;

- частку невилученого металу від його початкової кількості.

### 4. Оцінювання якості розділення

Вважаючи, що основним цільовим компонентом магнітної сепарації є чорний метал, оцініть результат розділення.

Заповніть:

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Початкова кількість чорних металів, кг |  |
| Вилучено магнітною сепарацією, кг |  |
| Залишилося у немагнітній фракції, кг |  |
| Ефективність вилучення, % |  |

Сформулюйте короткий висновок щодо ефективності роботи магнітного сепаратора.

### 5. Аналіз матеріального балансу

Перевірте матеріальний баланс процесу:

вхідний матеріал = крупна фракція + середня фракція + дрібна фракція.

Після цього перевірте баланс операції магнітної сепарації:

середня фракція = магнітна фракція + немагнітна фракція.

Якщо баланс не сходиться, визначте величину неврахованих втрат.

### 6. Визначення найбільшої фракції

Визначте:

- яка фракція має найбільшу масу;

- яку частку загальної маси вона становить;

- чи доцільно спрямовувати її безпосередньо на подальшу переробку.

Обґрунтуйте відповідь з урахуванням розміру частинок та складу матеріалу.

### 7. Оцінювання можливостей підвищення ефективності

Запропонуйте два заходи, які можуть підвищити ефективність механічної переробки.

Наприклад:

- зміна режиму подрібнення;

- повторне грохочення;

- зміна розміру сит;

- повторна магнітна сепарація;

- застосування іншого виду сепарації.

Для кожного заходу поясніть, який показник процесу він може покращити.

## ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Яка мета механічної переробки промислових відходів?

- Для чого застосовують подрібнення?

- За яким принципом здійснюється грохочення?

- Що характеризує вихід окремої фракції?

- Для чого застосовують магнітну сепарацію?

- Як визначають ефективність вилучення компонента?

- Що таке матеріальний баланс технологічного процесу?

- Які причини можуть зумовлювати втрати матеріалу під час механічної переробки?

- Як розмір частинок впливає на ефективність подальшого розділення?

- Які способи можна застосувати для підвищення ефективності механічної переробки?