## ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

### Тема: «Класифікація та ідентифікація промислових відходів»

### Мета практичної роботи. Сформувати у студентів навички ідентифікації та класифікації промислових відходів за їх походженням, складом і властивостями, визначення потенційно небезпечних характеристик та обґрунтування доцільних напрямів подальшого поводження з ними.

## Теоретичний матеріал

Перед вибором способу поводження з відходами необхідно встановити, що саме являє собою конкретний відхід, звідки він походить, з чого складається та якими властивостями характеризується.

Ідентифікація відходу – встановлення його виду, походження, складу, властивостей та інших характеристик, необхідних для визначення подальшого поводження з ним.

Класифікація відходів передбачає їх віднесення до відповідної групи за встановленими ознаками, зокрема за походженням, складом, властивостями та іншими характеристиками.

Під час ідентифікації промислового відходу необхідно звертати увагу на:

- джерело та технологічний процес його утворення;

- фізичний стан;

- основний склад;

- наявність потенційно небезпечних компонентів;

- можливі небезпечні властивості;

- можливість повторного використання або відновлення.

Одна й та сама назва відходу не завжди є достатньою для його правильної ідентифікації. Важливо враховувати походження та фактичні характеристики відходу.

Визначення властивостей відходу є основою для вибору належних умов його збирання, накопичення, транспортування, оброблення, відновлення або видалення.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Завдання 1. Вибір потоків для аналізу

Для виконання роботи використайте варіант підприємства та перелік потоків відходів, обраний під час практичного заняття №1.

Оберіть 4 основні потоки відходів для детального аналізу.

Бажано обрати потоки, які відрізняються за:

- походженням;

- агрегатним станом;

- складом;

- можливими способами подальшого поводження.

## Завдання 2. Ідентифікація відходів

Для кожного з чотирьох потоків визначте основні характеристики.

Заповніть таблицю:

| № | Назва відходу | Джерело утворення | Походження | Агрегатний стан | Основний склад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Приклад: якщо аналізується металева стружка, потрібно зазначити, що вона утворюється під час механічної обробки металу, має промислове походження, є твердим відходом і складається переважно з металу.

## Завдання 3. Визначення потенційно небезпечних властивостей

Проаналізуйте кожен обраний потік та визначте, чи може він мати небезпечні властивості.

Заповніть таблицю:

| Відхід | Потенційно небезпечні компоненти/властивості | Можливий вплив на довкілля | Необхідність спеціального поводження |
| --- | --- | --- | --- |

Для обґрунтування використовуйте інформацію про походження, склад і властивості конкретного відходу.

## Завдання 4. Класифікація потоків

Для кожного з чотирьох потоків визначте його основні класифікаційні характеристики.

| Відхід | За походженням | За агрегатним станом | За основним складом | Потенційна небезпечність |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Після заповнення таблиці коротко обґрунтуйте класифікацію кожного відходу – 2–3 реченнями.

## Завдання 5. Визначення можливого напряму поводження

Для кожного потоку запропонуйте найбільш доцільний напрям подальшого поводження.

Оберіть один або декілька варіантів:

- повторне використання;

- рециклінг;

- інше відновлення;

- спеціальне оброблення;

- видалення.

Заповніть таблицю:

| Відхід | Можливість повторного використання | Можливість відновлення | Запропонований напрям поводження | Обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Важливо: вибір способу поводження потрібно обґрунтувати характеристиками самого відходу, а не лише його назвою.

## Завдання 6. Складання характеристики потоку відходів

Оберіть один найбільш значущий потік із чотирьох проаналізованих та складіть його коротку характеристику.

Вона повинна містити:

- назву відходу;

- джерело утворення;

- походження;

- агрегатний стан;

- основний склад;

- потенційно небезпечні властивості;

- можливий вплив на довкілля;

- можливість повторного використання або відновлення;

- рекомендований напрям подальшого поводження.

Обсяг – 0,5–1 сторінка.

## Завдання 7. Загальний висновок

За результатами роботи сформулюйте 5–6 висновків, у яких зазначте:

- які потоки було проаналізовано;

- які з них є потенційно небезпечними;

- які мають ресурсну цінність;

- які доцільно направляти на відновлення;

- які потребують спеціальних умов поводження;

- які заходи можуть зменшити негативний вплив цих відходів.

# ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Що розуміють під ідентифікацією промислових відходів?

- Які характеристики необхідно встановити під час ідентифікації відходу?

- За якими ознаками здійснюється класифікація промислових відходів?

- Чому походження відходу важливе для його правильної ідентифікації?

- Яке значення має визначення складу відходу?

- Які властивості можуть визначати потенційну небезпечність відходів?

- Чому один і той самий вид матеріалу може потребувати різного поводження залежно від його походження та складу?

- Які фактори необхідно враховувати під час вибору способу поводження з відходами?

- Які відходи доцільно спрямовувати на повторне використання або відновлення?

- Чому правильна ідентифікація відходів є необхідною умовою екологічно безпечного управління ними?