# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

## Тема: «Оцінювання властивостей та ресурсного потенціалу

## промислових відходів»

### Мета роботи. Оволодіти навичками оцінювання ресурсного потенціалу промислових відходів, визначення цінних компонентів у їх складі, розрахунку кількості потенційно корисної сировини та обґрунтування можливих напрямів її повторного використання, матеріального або енергетичного відновлення.

### ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Промислові відходи можуть містити компоненти, які після відповідного збирання, сортування, підготовки або перероблення можуть бути використані повторно чи залучені як вторинна сировина.

Ресурсний потенціал відходів – це сукупність властивостей і характеристик відходу, які визначають можливість його повторного використання, перероблення, отримання з нього корисних матеріалів або енергії.

Під час оцінювання ресурсного потенціалу доцільно враховувати:

- кількість відходу;

- матеріальний склад;

- вміст потенційно цінних компонентів;

- можливість вилучення або використання цих компонентів;

- необхідність попереднього сортування чи оброблення;

- можливий напрям повторного використання або відновлення.

Для орієнтовного визначення кількості цінного компонента використовується формула:

Mц = Mв × C / 100,

де
Mц – кількість цінного компонента, т/рік;
Mв – загальна кількість відходу, т/рік;
C – вміст цінного компонента, %.

Орієнтовний ресурсний потенціал можна оцінити також з урахуванням коефіцієнта вилучення:

Mр = Mц × Kв,

де
Mр – кількість компонента, яку потенційно можна залучити до повторного використання або відновлення, т/рік;
Kв – коефіцієнт можливого вилучення, частка від 0 до 1.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## Для кожного варіанта наведено умовні дані про склад промислових відходів та вміст потенційно цінних компонентів, необхідні для оцінювання їх ресурсного потенціалу.

## Варіант 1. Каменеобробне підприємство «Граніт»

Для оцінювання ресурсного потенціалу розглядаються три основні потоки:

| Відхід | Кількість, т/рік | Основні компоненти | Орієнтовний вміст потенційно корисного компонента | Коефіцієнт можливого вилучення/використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кам'яні обрізки | 3600 | гранітна сировина | 95 % | 0,90 |
| Гранітний шлам | 2400 | мінеральна фракція, вода | 82 % | 0,70 |
| Некондиційні кам'яні плити | 520 | гранітна сировина | 96 % | 0,90 |

Можливі напрями використання: повторне використання у виробництві, виробництво щебеню та мінеральних матеріалів, використання як мінеральної добавки після відповідної підготовки.

## Варіант 2. Металообробне підприємство «Механік»

| Відхід | Кількість, т/рік | Основні компоненти | Орієнтовний вміст потенційно корисного компонента | Коефіцієнт можливого вилучення/використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металева стружка | 1250 | чорні та кольорові метали | 92 % | 0,90 |
| Металеві обрізки | 680 | сталь | 97 % | 0,95 |
| Відпрацьовані мастила | 16 | нафтові компоненти | 85 % | 0,75 |
| Відпрацьовані МОР | 48 | вода, органічні компоненти, мінеральні домішки | 60 % | 0,60 |

Можливі напрями використання: повернення металу у виробничий цикл, передача на перероблення, регенерація або інше відновлення мастильних матеріалів.

## Варіант 3. Підприємство з виробництва будівельних матеріалів «Будматеріал»

| Відхід | Кількість, т/рік | Основні компоненти | Орієнтовний вміст потенційно корисного компонента | Коефіцієнт можливого вилучення/використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонні залишки | 1850 | бетонна суміш, мінеральний заповнювач | 90 % | 0,85 |
| Некондиційні бетонні вироби | 720 | бетон | 92 % | 0,90 |
| Пил мінеральної сировини | 310 | мінеральні компоненти | 88 % | 0,70 |
| Металеві обрізки арматури | 180 | сталь | 96 % | 0,95 |

Можливі напрями використання: повернення мінеральної сировини у виробництво, дроблення бетонних виробів із подальшим використанням, перероблення металу.

## Варіант 4. Деревообробне підприємство «Полісся»

| Відхід | Кількість, т/рік | Основні компоненти | Орієнтовний вміст потенційно корисного компонента | Коефіцієнт можливого вилучення/використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревна тирса | 2100 | деревна біомаса | 95 % | 0,90 |
| Стружка | 1250 | деревна біомаса | 96 % | 0,92 |
| Деревні обрізки | 780 | деревина | 98 % | 0,95 |
| Кора | 1900 | органічна деревна біомаса | 90 % | 0,80 |

Можливі напрями використання: виробництво паливних брикетів і пелет, виготовлення деревних плит, використання як біопалива або мульчувального матеріалу.

# ЗАВДАННЯ

### 1. Визначення ресурсної цінності

На основі наведених даних визначте для кожного відходу:

- який компонент є потенційно цінним;

- у чому полягає його ресурсна цінність;

- який вид використання є найбільш доцільним.

Результати подайте у таблиці:

| Відхід | Потенційно цінний компонент | Ресурсна цінність | Можливий напрям використання |
| --- | --- | --- | --- |

### 2. Кількісна оцінка ресурсного потенціалу

Для кожного відходу розрахуйте:

- кількість потенційно цінного компонента;

- орієнтовну кількість компонента, яку можна фактично залучити до повторного використання або відновлення з урахуванням коефіцієнта вилучення.

Результати оформіть:

| Відхід | Кількість відходу, т/рік | Вміст цінного компонента, % | Кількість цінного компонента, т/рік | Коефіцієнт вилучення | Потенційно залучена кількість, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3. Порівняння ресурсного потенціалу

Порівняйте досліджені відходи та визначте:

- відхід із найбільшою потенційною кількістю корисного компонента;

- відхід із найвищою можливістю залучення до повторного використання або відновлення;

- відхід, який доцільно першочергово спрямувати на перероблення;

- відхід, ресурсний потенціал якого потребує додаткової підготовки перед використанням.

Сформулюйте коротке обґрунтування.

### 4. Оцінювання можливості використання відходів як вторинної сировини

Для кожного потоку визначте один із варіантів:

високий ресурсний потенціал / середній ресурсний потенціал / низький ресурсний потенціал.

Оцінювання здійсніть з урахуванням:

- кількості відходу;

- вмісту цінного компонента;

- можливості його вилучення;

- можливості безпосереднього використання;

- необхідності попередньої підготовки.

Результати подайте у таблиці:

| Відхід | Кількість | Цінний компонент | Можливість використання | Необхідність підготовки | Загальна оцінка ресурсного потенціалу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5. Вибір найбільш перспективного відходу

Оберіть один відхід, який, на вашу думку, має найбільший ресурсний потенціал.

Обґрунтуйте вибір за такими показниками:

- кількість утворення;

- вміст цінного компонента;

- потенційна кількість ресурсу, яку можна залучити;

- можливий напрям використання;

- необхідність додаткового оброблення.

Обсяг обґрунтування – 5–7 речень.

### 6. Формування пропозиції щодо залучення відходу в господарський обіг

Для обраного відходу запропонуйте коротку схему:

відхід → підготовка → отриманий вторинний ресурс → напрям використання.

Наприклад:

Деревна тирса → сушіння та пресування → паливні брикети → використання як біопалива.

### 7. Загальний висновок

Сформулюйте 5–6 основних висновків, у яких зазначте:

- які відходи мають найбільший ресурсний потенціал;

- які компоненти становлять найбільшу цінність;

- яка кількість ресурсу потенційно може бути залучена;

- які напрями використання є найбільш перспективними;

- які відходи потребують попередньої підготовки;

- чому оцінювання ресурсного потенціалу є важливою складовою управління промисловими відходами.

## ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Що розуміють під ресурсним потенціалом промислових відходів?

- Які властивості відходів визначають можливість їх використання як вторинної сировини?

- Чим відрізняється повторне використання від матеріального відновлення?

- Як визначити кількість цінного компонента у складі відходу?

- Для чого під час оцінювання ресурсного потенціалу використовують коефіцієнт вилучення?

- Які промислові відходи можуть мати високий ресурсний потенціал?

- Чому велика кількість відходу не завжди означає високий ресурсний потенціал?

- Які фактори можуть обмежувати використання відходів як вторинної сировини?

- Які напрями використання промислових відходів можна вважати пріоритетними?

- Чому оцінювання ресурсного потенціалу важливе для переходу від видалення відходів до їх відновлення?