# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

## Тема: «Оцінювання можливостей запобігання утворенню та мінімізації промислових відходів»

### Мета роботи. Оволодіти навичками визначення основних причин утворення промислових відходів, виявлення можливостей їх запобігання та мінімізації, оцінювання очікуваного скорочення обсягів відходів і визначення пріоритетних заходів щодо підвищення ресурсоефективності виробництва.

### ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Найбільш ефективним підходом до управління промисловими відходами є запобігання їх утворенню безпосередньо на етапі виробництва.

Мінімізація відходів передбачає зменшення їх кількості та негативного впливу шляхом удосконалення технологічних процесів, раціонального використання сировини та матеріалів, повторного використання речовин і матеріалів у виробництві, зменшення виробничих втрат та вдосконалення організації виробничих процесів.

Заходи із запобігання та мінімізації можуть бути:

- технологічними – зміна або вдосконалення технології;

- ресурсозберігаючими – зменшення витрат сировини та матеріалів;

- організаційними – покращення контролю, зберігання, дозування, сортування;

- експлуатаційними – удосконалення обслуговування обладнання;

- повторного використання – повернення матеріалів або виробничих залишків у процес.

Для оцінювання ефективності запропонованого заходу можна визначити очікуване скорочення відходів:

ΔM = M₀ − M₁,

де
M₀ – початковий обсяг утворення відходів, т/рік;
M₁ – прогнозований обсяг після впровадження заходу, т/рік.

Відносне скорочення визначають:

E = (ΔM / M₀) × 100 %.

# ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Для кожного варіанта наведено умовні дані про окремі виробничі втрати та можливі заходи щодо їх мінімізації.

## Варіант 1. Каменеобробне підприємство «Граніт»

На підприємстві найбільші обсяги відходів утворюються під час розпилювання, шліфування та калібрування кам'яних блоків.

| Виробнича проблема | Відхід | Поточний обсяг, т/рік | Запропонований захід | Очікуване скорочення утворення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великі втрати матеріалу під час розпилювання | Кам'яні обрізки | 3600 | Оптимізація схем розкрою блоків | 15 % |
| Утворення значної кількості шламу | Гранітний шлам | 2400 | Оптимізація режимів різання та подачі охолоджувальної рідини | 10 % |
| Висока частка некондиційних плит | Некондиційні плити | 520 | Удосконалення контролю якості та налаштування обладнання | 20 % |

## Варіант 2. Металообробне підприємство «Механік»

Основні втрати пов'язані з механічною обробкою металу та використанням мастильно-охолоджувальних матеріалів.

| Виробнича проблема | Відхід | Поточний обсяг, т/рік | Запропонований захід | Очікуване скорочення утворення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значна кількість металевої стружки | Металева стружка | 1250 | Оптимізація режимів різання | 12 % |
| Утворення металевих обрізків | Металеві обрізки | 680 | Оптимізація розкрою металопрокату | 15 % |
| Великі витрати МОР | Відпрацьовані МОР | 48 | Перехід на циркуляційну систему використання МОР | 25 % |
| Втрати мастильних матеріалів | Відпрацьовані мастила | 16 | Удосконалення системи дозування та технічного обслуговування | 15 % |

## Варіант 3. Підприємство з виробництва будівельних матеріалів «Будматеріал»

Основні втрати сировини виникають під час дозування, формування та контролю якості продукції.

| Виробнича проблема | Відхід | Поточний обсяг, т/рік | Запропонований захід | Очікуване скорочення утворення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Залишки бетонної суміші | Бетонні залишки | 1850 | Оптимізація дозування компонентів | 20 % |
| Висока частка некондиційної продукції | Некондиційні вироби | 720 | Удосконалення контролю параметрів формування та тверднення | 25 % |
| Втрати мінеральної сировини | Пил мінеральної сировини | 310 | Герметизація та вдосконалення системи подачі сировини | 15 % |
| Значна кількість осадів | Осади від очищення обладнання | 260 | Оптимізація процесу очищення обладнання | 10 % |

## Варіант 4. Деревообробне підприємство «Полісся»

Основні втрати деревини пов'язані з розпилюванням, струганням та обробленням деревини.

| Виробнича проблема | Відхід | Поточний обсяг, т/рік | Запропонований захід | Очікуване скорочення утворення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великі втрати деревини під час розпилювання | Деревні обрізки | 780 | Оптимізація розкрою деревини | 18 % |
| Утворення великої кількості тирси | Деревна тирса | 2100 | Оптимізація режимів розпилювання та стругання | 10 % |
| Високі втрати під час оброблення поверхні | Шліфувальний пил | 320 | Оптимізація режимів шліфування | 15 % |
| Утворення надлишкової кількості кори | Кора | 1900 | Удосконалення первинної обробки деревини | 8 % |

# Завдання

### 1. Визначення основних причин утворення відходів

Проаналізуйте наведені дані та визначте для кожного потоку основну причину його утворення.

Причину необхідно сформулювати не як назву технологічної операції, а як виробничу проблему, що призводить до утворення відходу.

Наприклад:

нераціональний розкрій сировини → утворення надмірної кількості обрізків.

### 2. Оцінювання запропонованих заходів

Проаналізуйте запропоновані заходи та визначте, до якого типу вони належать:

- технологічні;

- ресурсозберігаючі;

- організаційні;

- експлуатаційні.

Результати подайте у таблиці:

| Захід | Тип заходу | Яку причину утворення усуває | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |

### 3. Розрахунок очікуваного скорочення

Для кожного запропонованого заходу розрахуйте:

- кількість відходів, яку можна запобігти утворенню, т/рік;

- прогнозований обсяг утворення відходів після впровадження заходу, т/рік.

Результати:

| Відхід | Поточний обсяг, т/рік | Скорочення, % | Скорочення, т/рік | Прогнозований обсяг, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 4. Визначення найбільш ефективних заходів

Порівняйте запропоновані заходи та визначте:

- захід, який забезпечує найбільше скорочення відходів у т/рік;

- захід із найбільшим відносним скороченням у %;

- захід, який може одночасно зменшити утворення відходів і підвищити ефективність використання сировини.

Для кожного вибору наведіть коротке обґрунтування.

### 5. Ранжування заходів із мінімізації

Розташуйте запропоновані заходи від найбільш до найменш пріоритетного.

Для ранжування використайте такі критерії:

- очікуване скорочення відходів;

- ресурсозбереження;

- можливість практичного впровадження;

- вплив на екологічні показники виробництва.

Результати подайте:

| Ранг | Захід | Очікуване скорочення, т/рік | Основна перевага | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 6. Розроблення додаткових заходів

Запропонуйте три додаткові заходи, яких немає в наведеному переліку, спрямовані на запобігання утворенню або мінімізацію відходів на обраному підприємстві.

Для кожного заходу зазначте:

- яку проблему він вирішує;

- який відхід дозволить скоротити;

- очікуваний результат.

### 7. Формування програми мінімізації відходів

На основі проведеного аналізу сформуйте коротку програму мінімізації промислових відходів підприємства.

До неї включіть 3–5 пріоритетних заходів.

| Пріоритет | Захід | Відхід | Очікуване скорочення | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 8. Загальний висновок

Сформулюйте 5–6 основних висновків, у яких зазначте:

- основні причини утворення відходів на підприємстві;

- найбільш проблемні виробничі операції;

- найефективніші заходи із запобігання та мінімізації;

- можливий обсяг скорочення утворення відходів;

- заходи, які одночасно сприяють ресурсозбереженню;

- значення запобігання утворенню відходів для підвищення ресурсоефективності підприємства.

## ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Що розуміють під запобіганням утворенню відходів?

- Чим запобігання утворенню відходів відрізняється від їх перероблення?

- Які основні причини можуть призводити до утворення промислових відходів?

- Які технологічні заходи можуть сприяти мінімізації відходів?

- Яке значення має раціональне використання сировини для скорочення утворення відходів?

- Як розрахувати очікуване скорочення обсягів утворення відходів?

- Чому один захід може бути ефективнішим за інший навіть за однакового відсотка скорочення?

- Які критерії доцільно використовувати для ранжування заходів із мінімізації?

- Як мінімізація відходів пов'язана з ресурсоефективністю виробництва?

- Чому запобігання утворенню відходів є пріоритетним напрямом їх управління?