# Практична робота 2

## Тема: Побудова спрощеної моделі життєвого циклу продукції

### Мета роботи. Навчитися розглядати продукцію з позиції життєвого циклу, визначати основні етапи її існування від отримання сировини до завершення використання, встановлювати функціональну одиницю та межі системи, визначати основні вхідні й вихідні потоки та будувати спрощену модель життєвого циклу продукції.

Теоретичний матеріал

Оцінка життєвого циклу починається не з розрахунків, а з правильної побудови самої системи, яку ми хочемо дослідити. Перед тим як рахувати використану енергію, воду, матеріали або викиди, потрібно зрозуміти, який шлях проходить продукт і які процеси формують цей шлях.

Будь-який продукт має історію, яка починається значно раніше, ніж він потрапляє до споживача. Для його виготовлення потрібно отримати сировину, перетворити її на матеріали, виготовити сам продукт і доставити його до місця використання. Далі продукт певний час виконує свою функцію, а після завершення використання його матеріали можуть бути повторно використані, перероблені або видалені.

Саме ця послідовність і формує життєвий цикл.

Для побудови спрощеної моделі важливо не просто записати назви етапів, а зрозуміти, що відбувається з матеріалом на кожному з них.

Наприклад, розглянемо звичайний електричний чайник. Спочатку потрібно отримати метал, полімери та інші матеріали для його виготовлення. Виробництво цих матеріалів уже потребує природних ресурсів та енергії. Потім із них виготовляють окремі деталі, збирають готовий чайник, упаковують і транспортують до магазину або споживача.

На цьому його екологічний вплив не завершується. Під час використання чайник протягом кількох років споживає електроенергію. Після виходу з ладу виникає ще один етап: виріб можна передати на оброблення електричного обладнання, частину металів повернути у виробництво, а частина матеріалів може стати залишковими відходами.

Таким чином, якщо ми дивимося лише на завод, де чайник був складений, ми бачимо тільки невелику частину всієї системи.

У спрощеній моделі життєвого циклу зазвичай виділяють основні етапи:

отримання сировини → виготовлення матеріалів і продукції → транспортування → використання → завершення життєвого циклу.

Але ця схема не є абсолютно однаковою для всіх продуктів. Для одного виробу етап використання може бути дуже важливим, для іншого він майже не створює додаткового навантаження.

Наприклад, чашка під час використання практично не споживає ресурсів сама по собі, а холодильник протягом багатьох років потребує електроенергії. Тому модель завжди повинна відповідати саме тому продукту, який досліджується.

Перед побудовою моделі потрібно визначити, що саме ми оцінюємо.

Для цього використовують функціональну одиницю. Вона показує не просто кількість продукту, а його функцію.

Наприклад, якщо студент досліджує пляшку, можна взяти одну пляшку об’ємом 1 літр. Але якщо надалі потрібно порівнювати одноразову й багаторазову тару, такої одиниці вже буде мало. Тоді правильніше оцінювати, наприклад, пакування і доставку 1000 літрів напою.

Це важливо тому, що один багаторазовий виріб може виконати ту саму функцію, для якої знадобиться багато одноразових.

Далі визначають межі моделі. Межі показують, які процеси ми включаємо у дослідження, а які залишаємо за його межами.

У цій практичній роботі доцільно розглядати повний спрощений життєвий цикл — від отримання сировини до завершення використання продукту. Це дозволить студенту побачити різницю між етапами і зрозуміти, що основний вплив не завжди виникає під час виробництва.

Після визначення етапів потрібно розглянути кожний із них як окремий процес.

У будь-який процес щось надходить і щось із нього виходить.

Наприклад, для виробничого етапу на вході можуть бути матеріали, вода та електроенергія. На виході — готовий продукт, відходи, викиди або стічні води.

Для транспортування на вході буде паливо або електроенергія, а серед вихідних потоків — викиди, пов’язані з перевезенням.

Для етапу використання все залежатиме від продукту. Якщо це електричний прилад, потрібно враховувати споживання електроенергії. Якщо одяг — значення можуть мати прання, сушіння та тривалість використання.

Тому при побудові моделі студент повинен постійно ставити два простих запитання:

Що потрібно для цього етапу? Що утворюється або відбувається в результаті?

Так поступово формується спрощена інвентаризація життєвого циклу.

На цій практичній роботі не потрібно виконувати повний кількісний LCA. Основне завдання — навчитися правильно побудувати структуру системи і визначити, які дані знадобилися б для реального розрахунку.

Наприклад, для виробництва можуть знадобитися дані про масу використаних матеріалів і кількість електроенергії. Для транспортування — відстань, маса вантажу і вид транспорту. Для використання електроприладу — потужність, тривалість роботи і строк служби. Для завершення життєвого циклу — частка матеріалу, яка переробляється, повторно використовується або видаляється.

Саме тому навіть проста схема життєвого циклу вже допомагає побачити, якої інформації нам не вистачає.

Ще одна важлива частина роботи — пошук потенційно значущих етапів.

На цьому рівні студент не може точно сказати, який етап має найбільший вплив, тому що для цього потрібні розрахунки. Але можна зробити обґрунтоване припущення.

Наприклад, для електричного приладу можна припустити значний внесок етапу використання через багаторічне споживання електроенергії. Для одноразового паковання значущими можуть бути виробництво матеріалу і завершення життєвого циклу.

Такі припущення називають потенційними екологічними «гарячими точками». У повному LCA їх уже перевіряють кількісними даними.

При побудові спрощеної моделі також неминуче доведеться робити припущення. Ми можемо не знати точної відстані транспортування, країни походження сировини або того, скільки років реально використовуватиметься продукт.

У такому випадку припущення потрібно не приховувати, а записати.

Наприклад: «вважаємо, що продукт використовується протягом п’яти років» або «припускаємо автомобільне транспортування на відстань 500 км».

Це важлива частина роботи, тому що результат оцінки завжди залежить від вихідних умов.

Отже, у цій практичній роботі ми ще не розраховуємо екологічний слід продукту. Наше завдання — побудувати його життєвий цикл як зрозумілу систему: визначити функцію продукту, встановити межі, показати основні етапи, знайти вхідні та вихідні потоки, визначити необхідні для майбутнього розрахунку дані та припустити, де можуть знаходитися найбільш значущі екологічні впливи.

Саме така модель стане основою для наступного етапу — уже порівняння альтернатив за результатами життєвого циклу.

# Практична частина

Для виконання роботи оберіть один вид продукції. Це може бути пластикова пляшка для напою, скляна банка, паперовий зошит, бавовняна футболка, LED-лампа або дерев’яний стілець.

Один продукт використовується протягом усієї практичної роботи.

## Завдання 1. Характеристика продукції

Підготуйте короткий опис обраного продукту.

| Показник | Характеристика |
| --- | --- |
| Назва продукту |  |
| Основна функція |  |
| Основні матеріали |  |
| Орієнтовний строк використання |  |
| Чи потребує ресурсів під час використання |  |
| Що може відбутися з продуктом після завершення використання |  |

Після заповнення таблиці сформулюйте функціональну одиницю для свого продукту.

Поясніть у 2–3 реченнях, чому саме така функціональна одиниця підходить для його оцінювання.

## Завдання 2. Визначення меж системи

Для обраного продукту побудуйте модель за принципом:

сировина → виробництво → транспортування → використання → кінець життєвого циклу.

Для кожного етапу коротко опишіть, що саме відбувається.

| Етап життєвого циклу | Що відбувається на цьому етапі |
| --- | --- |
| Отримання сировини |  |
| Виробництво матеріалів |  |
| Виготовлення продукції |  |
| Транспортування |  |
| Використання |  |
| Кінець життєвого циклу |  |

Якщо певний етап для вашого продукту майже не створює додаткових процесів, це потрібно зазначити та пояснити.

## Завдання 3. Побудова графічної моделі

На основі попередньої таблиці побудуйте схему життєвого циклу продукції.

На схемі повинні бути показані основні етапи та напрям руху матеріалу між ними.

Біля кожного етапу коротко зазначте основні ресурси, які використовуються, та основні потоки, які можуть виходити із системи.

Наприклад, схема повинна показувати не просто «виробництво», а давати можливість побачити, що на цьому етапі можуть використовуватися матеріали, вода й енергія, а виходити продукція, викиди або відходи.

## Завдання 4. Вхідні та вихідні потоки

Заповніть спрощену інвентаризаційну таблицю.

| Етап | Основні вхідні потоки | Основні вихідні потоки | Які дані потрібні для повного LCA |
| --- | --- | --- | --- |
| Сировина |  |  |  |
| Виробництво |  |  |  |
| Транспортування |  |  |  |
| Використання |  |  |  |
| Кінець життєвого циклу |  |  |  |

У четвертій колонці потрібно вказати вже конкретні кількісні дані, які потрібно було б знайти для реального розрахунку.

Наприклад: маса сировини, кВт·год електроенергії, літри палива, відстань транспортування, літри води або маса утворених відходів.

## Завдання 5. Визначення потенційних «гарячих точок»

Проаналізуйте побудовану модель і визначте два етапи життєвого циклу, які, на вашу думку, можуть мати найбільший вплив на довкілля.

Заповніть таблицю.

| Потенційно значущий етап | Який вплив може бути важливим | Чому ви вважаєте цей етап значущим | Яких даних не вистачає для перевірки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Завдання полягає у тому, щоб сформувати обґрунтоване припущення, яке надалі можна було б перевірити за допомогою даних.

## Завдання 6. Кінець життєвого циклу

Для обраної продукції розгляньте два різні сценарії після завершення її використання.

Наприклад, це можуть бути перероблення та видалення, повторне використання та перероблення або інші реалістичні варіанти.

| Сценарій | Що відбувається з матеріалом | Які ресурси можуть бути потрібні | Який можливий екологічний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарій 1 |  |  |  |
| Сценарій 2 |  |  |  |

Після таблиці поясніть, чому спосіб завершення життєвого циклу може змінювати загальний екологічний результат продукції.

## Завдання 7. Припущення та обмеження моделі

Наведіть щонайменше п’ять припущень, які ви використали під час побудови моделі.

Наприклад, це можуть бути припущення щодо походження сировини, способу транспортування, строку використання або сценарію після завершення експлуатації.

Після цього визначте, яке з ваших припущень може найбільше вплинути на результат майбутнього LCA, та поясніть чому.

## Завдання 8. Підсумковий висновок

Напишіть висновок обсягом приблизно 8–10 речень.

У висновку потрібно пояснити, як виглядає життєвий цикл обраної продукції, які етапи можуть бути найбільш екологічно значущими, яких даних не вистачає для повної оцінки та чому аналіз усього життєвого циклу може давати іншу картину, ніж оцінювання тільки етапу виробництва.

Окремо дайте відповідь:

Яке рішення щодо обраного продукту ви не стали б приймати без повного LCA і чому?

# Питання для самоконтролю

- Що називають життєвим циклом продукції?

- Що означає Life Cycle Thinking?

- Для чого використовується оцінка життєвого циклу?

- Що таке функціональна одиниця?

- Чому під час порівняння двох продуктів важливо використовувати однакову функціональну одиницю?

- Що називають межами системи?

- Що означає підхід cradle-to-grave?

- Чим cradle-to-gate відрізняється від cradle-to-grave?

- Які процеси можуть входити до етапу отримання сировини?

- Що називають вхідними потоками?

- Які потоки можуть бути вихідними?

- Для чого проводиться інвентаризаційний аналіз життєвого циклу?

- Чому транспорт потрібно враховувати у моделі життєвого циклу?

- У яких випадках етап використання може формувати значну частину впливу продукції?

- Чому кінець життєвого циклу може впливати на загальний результат LCA?

- Що розуміють під екологічною «гарячою точкою» життєвого циклу?

- Чому без кількісних даних не можна остаточно визначити найбільш екологічно значущий етап?

- Для чого в LCA фіксують припущення?

- Чому якість вихідних даних впливає на достовірність результатів?

- Чому оцінювання тільки виробничого етапу може привести до неправильного висновку про екологічність продукції?