# Практична робота 3

## Тема: Порівняння двох альтернатив за підходом життєвого циклу

### Мета роботи. Навчитися порівнювати два альтернативні продукти, матеріали або технологічні рішення з урахуванням усього життєвого циклу, визначати спільну функціональну одиницю, встановлювати однакові межі системи, аналізувати основні джерела впливу на різних етапах та формулювати обґрунтований висновок без спрощення оцінки до одного показника.

# Теоретичний матеріал

Коли ми порівнюємо два продукти з екологічної точки зору, найпростіше зробити висновок за однією ознакою. Наприклад, сказати, що скло краще за пластик, тому що його можна переробляти, або що паперове паковання краще, тому що воно виготовлене з відновлюваної сировини.

Але підхід життєвого циклу якраз і показує, чому такі швидкі висновки можуть бути неправильними.

Кожна альтернатива проходить свій шлях: отримання сировини, виробництво, транспортування, використання та завершення життєвого циклу. На одному етапі продукт може мати перевагу, а на іншому – більший вплив.

Наприклад, один матеріал може бути легшим і потребувати менше палива під час транспортування, але складніше перероблятися. Інший може мати більшу масу, але використовуватися багато разів. Саме тому для коректного порівняння потрібно дивитися на всю систему.

Перше правило такого аналізу – порівнювати однакову функцію.

Якщо ми порівнюємо одноразовий і багаторазовий стакан, недостатньо взяти по одному виробу. Один стакан використовується один раз, а інший може використовуватися десятки або сотні разів.

Тому потрібно визначити спільну функціональну одиницю. Наприклад:

«забезпечення 1000 порцій напою».

Тоді вже можна визначати, скільки одиниць кожного продукту потрібно для виконання однакової функції.

Друге правило – однакові межі системи.

Якщо для першої альтернативи ми врахували виробництво, транспортування, використання і кінець життєвого циклу, то для другої потрібно врахувати ті самі етапи.

Інакше порівняння буде некоректним.

Наприклад, не можна для багаторазової пляшки врахувати миття після кожного використання, а для одноразової упаковки не врахувати її виробництво або транспортування.

Обидві альтернативи повинні оцінюватися за однаковими правилами.

Далі потрібно подивитися, де саме виникають основні відмінності.

На етапі сировини одна альтернатива може потребувати більше первинного матеріалу.

На виробництві – більше енергії.

На транспортуванні – більшу витрату палива через масу.

Під час використання – додаткове споживання води або електроенергії.

Наприкінці життєвого циклу – різні можливості повторного використання, перероблення або видалення.

Тому порівняння життєвого циклу нагадує не пошук одного «переможця», а аналіз того, де саме кожна альтернатива створює навантаження на довкілля.

Ще одна важлива річ – різні екологічні показники можуть давати різну картину.

Наприклад, одна технологія може мати менший вуглецевий слід, але більше споживати води. Інша – потребувати менше енергії, але більше первинної сировини.

Тому не варто робити висновок тільки за одним показником, якщо дослідження охоплює кілька категорій впливу.

У спрощеному аналізі ми можемо розглядати такі напрями:

- використання первинної сировини;

- споживання енергії;

- використання води;

- транспорт;

- тривалість використання;

- можливість повторного використання;

- утворення відходів;

- можливість перероблення;

- потенційний кліматичний вплив.

Але ці критерії мають допомагати аналізу, а не перетворюватися на формальне виставлення балів без пояснення.

Ще одна проблема – припущення.

Наприклад, результат порівняння багаторазової та одноразової тари може сильно залежати від того, скільки разів багаторазова тара реально використовується.

Якщо ми припустили 100 циклів, а в реальності вона використовується лише 10 разів, висновок може змінитися.

Так само важливими можуть бути відстань транспортування, частка перероблення, джерело електроенергії або спосіб миття.

Тому під час порівняння потрібно чітко записувати всі припущення.

У цій практичній роботі ми не будемо виконувати повне кількісне LCA. Наше завдання – навчитися правильно організувати порівняння, побачити основні відмінності між двома альтернативами, визначити потенційні гарячі точки та зрозуміти, яких даних не вистачає для остаточного висновку.

# Практична частина

Для виконання роботи оберіть одну пару альтернатив:

- одноразова пластикова пляшка і багаторазова пляшка;

- паперовий і пластиковий пакет;

- скляна та пластикова пляшка для напою;

- одноразовий і багаторазовий стакан;

- первинний і вторинний матеріал;

- звичайна лампа та LED-лампа;

- два інші продукти або технологічні рішення за погодженням із викладачем.

## Завдання 1. Визначення об’єктів порівняння

Коротко охарактеризуйте обидві альтернативи.

| Характеристика | Альтернатива А | Альтернатива Б |
| --- | --- | --- |
| Назва |  |  |
| Основна функція |  |  |
| Основний матеріал |  |  |
| Орієнтовний строк використання |  |  |
| Можливість повторного використання |  |  |
| Можливий шлях після завершення використання |  |  |

Після таблиці сформулюйте одну спільну функціональну одиницю.

Поясніть, чому саме вона дозволяє коректно порівнювати обидва варіанти.

## Завдання 2. Встановлення однакових меж системи

Для обох альтернатив використайте однакову схему:

сировина → виробництво → транспортування → використання → кінець життєвого циклу.

Заповніть таблицю.

| Етап | Альтернатива А | Альтернатива Б |
| --- | --- | --- |
| Отримання сировини |  |  |
| Виробництво |  |  |
| Транспортування |  |  |
| Використання |  |  |
| Завершення життєвого циклу |  |  |

Після цього перевірте, чи однакові процеси враховані для обох альтернатив.

## Завдання 3. Порівняння основних потоків

Визначте, які ресурси та екологічно значущі потоки можуть бути важливими для кожної альтернативи.

| Показник | Альтернатива А | Альтернатива Б | Де очікується найбільша різниця |
| --- | --- | --- | --- |
| Використання сировини |  |  |  |
| Енергоспоживання |  |  |  |
| Використання води |  |  |  |
| Транспортування |  |  |  |
| Утворення відходів |  |  |  |
| Повторне використання |  |  |  |
| Перероблення |  |  |  |

Дайте якісну характеристику та зазначте, які дані потрібно було б знайти.

## Завдання 4. Аналіз етапів життєвого циклу

Для кожної альтернативи визначте один або два етапи, які можуть формувати найбільший екологічний вплив.

| Альтернатива | Потенційна «гаряча точка» | Який вплив може виникати | Чому цей етап може бути значущим |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| Б |  |  |  |

Поясніть, чи знаходяться основні впливи двох альтернатив на однакових етапах життєвого циклу.

## Завдання 5. Які дані потрібні для реального порівняння

Складіть перелік щонайменше восьми кількісних показників, які потрібно було б отримати для повного LCA.

Наприклад:

- маса матеріалу;

- кількість електроенергії;

- кількість використаної води;

- відстань транспортування;

- вид транспорту;

- кількість циклів повторного використання;

- частка перероблення;

- строк служби.

Представте їх у таблиці.

| Необхідні дані | Для якої альтернативи | Одиниця вимірювання | Чому цей показник важливий |
| --- | --- | --- | --- |

## Завдання 6. Вплив припущень на результат

Оберіть три припущення, які можуть суттєво змінити результат вашого порівняння.

Наприклад:

- багаторазовий продукт використовується 20 або 100 разів;

- транспортування становить 50 або 500 км;

- продукт переробляється або видаляється;

- для виробництва використовується різна електроенергія.

Для кожного припущення поясніть, як зміна цієї умови може вплинути на висновок.

## Завдання 7. Порівняння за екологічними критеріями

Виконайте якісне порівняння.

| Критерій | Альтернатива А | Альтернатива Б | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Споживання первинної сировини |  |  |  |
| Енергоємність |  |  |  |
| Водоспоживання |  |  |  |
| Транспортний вплив |  |  |  |
| Тривалість використання |  |  |  |
| Потенціал повторного використання |  |  |  |
| Потенціал перероблення |  |  |  |
| Утворення залишкових відходів |  |  |  |

Не виставляйте просто «краще» або «гірше». У колонці «Коментар» поясніть, чому ви зробили такий висновок.

## Завдання 8. Власний висновок

Підготуйте висновок обсягом приблизно 10–12 речень.

У ньому потрібно зазначити: які основні відмінності між альтернативами були виявлені; на яких етапах життєвого циклу вони виникають; які припущення найбільше впливають на результат; яких даних не вистачає для остаточного висновку.

Наприкінці дайте відповідь на питання:

Чи можна на основі виконаного спрощеного аналізу однозначно назвати одну альтернативу екологічно кращою? Поясніть свою позицію.

Важливо, щоб висновок був обережним. Якщо кількісних даних недостатньо, правильно написати, що певна альтернатива має потенційну перевагу за конкретним показником або етапом, а не оголошувати її абсолютно екологічнішою.

# Питання для самоконтролю

- Для чого порівнюють альтернативи за підходом життєвого циклу?

- Чому не можна оцінювати продукт лише за одним етапом його існування?

- Що таке функціональна одиниця?

- Чому дві альтернативи повинні мати однакову функціональну одиницю?

- Для чого встановлюють однакові межі системи?

- Чому різні межі системи можуть зробити порівняння некоректним?

- Що називають екологічною «гарячою точкою»?

- Чому продукт може мати перевагу на одному етапі і більший вплив на іншому?

- Як строк використання впливає на результати порівняння?

- Чому маса продукту може бути важливою для транспортного етапу?

- Як повторне використання може змінювати результат LCA?

- Чому перероблення не завжди автоматично означає найменший екологічний вплив?

- Яку роль відіграє енергоспоживання?

- Чому важливо враховувати походження електроенергії?

- Як водоспоживання може впливати на вибір альтернативи?

- Чому при порівнянні потрібно враховувати кінець життєвого циклу?

- Що таке припущення у LCA?

- Чому зміна одного припущення може змінити кінцевий висновок?

- Чому недостатньо одного показника, наприклад лише вуглецевого сліду?

- За яких умов можна вважати порівняння двох продуктів коректним?