# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

# ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ MONERIS ДЛЯ ОЦІНКИ НАДХОДЖЕННЯ БІОГЕННИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ З ТОЧКОВИХ ТА ДИФУЗНИХ ДЖЕРЕЛ

## Мета заняття

Ознайомити студентів з принципами роботи моделі MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems), навчити оцінювати надходження біогенних речовин у водні об'єкти з різних джерел та аналізувати результати моделювання.

## Хід роботи

Заняття розпочинається з огляду теоретичних основ моделі MONERIS. Студенти вивчають структуру моделі, її складові модулі та принципи функціонування. Особлива увага приділяється опису шляхів надходження біогенних речовин (зокрема, азоту та фосфору) у водні об'єкти, які враховуються в моделі: атмосферні опади, поверхневий стік, ґрунтова ерозія, дренажні води, ґрунтові води, урбанізовані території та точкові джерела.

Студенти проводять пошукову роботу, збираючи інформацію про успішне застосування моделі MONERIS для різних річкових басейнів у Європі та світі. Вони аналізують наукові публікації та звіти, виявляючи особливості адаптації моделі до різних географічних та кліматичних умов, а також результати моделювання та їх практичне застосування для розробки водоохоронних заходів.

Далі студенти переходять до практичної частини, де працюють з вхідними даними для моделі MONERIS для умовного річкового басейну. Вони отримують таблицю з наступними даними:

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Площа басейну, км² | 1250 |
| Середньорічна кількість опадів, мм/рік | 650 |
| Середньорічний стік, мм/рік | 200 |
| Площа сільськогосподарських земель, км² | 750 |
| Площа лісів, км² | 350 |
| Площа урбанізованих територій, км² | 100 |
| Площа водних об'єктів, км² | 50 |
| Середній вміст азоту в ґрунті, мг/кг | 1850 |
| Середній вміст фосфору в ґрунті, мг/кг | 720 |
| Кількість жителів у басейні | 180000 |
| Частка жителів, підключених до очисних споруд, % | 65 |
| Ефективність видалення азоту на очисних спорудах, % | 70 |
| Ефективність видалення фосфору на очисних спорудах, % | 80 |
| Кількість азоту, що вноситься з добривами, т/рік | 2200 |
| Кількість фосфору, що вноситься з добривами, т/рік | 450 |

На основі цих даних студенти виконують розрахунки за спрощеною методикою MONERIS для оцінки надходження азоту та фосфору в річковий басейн з різних джерел. Вони розраховують:

- Надходження біогенних речовин з точкових джерел (комунальні стоки, промислові підприємства).

- Надходження з атмосферними опадами (прямі випадіння на водну поверхню).

- Надходження з поверхневим стоком з різних типів територій.

- Надходження з ґрунтовими водами.

- Надходження внаслідок ерозії ґрунту.

- Сумарне надходження біогенних речовин та частку кожного шляху надходження.

Після виконання розрахунків студенти будують діаграми, що відображають внесок різних джерел у загальне надходження азоту та фосфору в річковий басейн. На основі отриманих результатів вони аналізують основні шляхи надходження біогенних речовин та пропонують можливі заходи щодо їх зменшення.

## Контрольні запитання:

- Що таке модель MONERIS та які основні процеси вона описує?

- Які шляхи надходження біогенних речовин у водні об'єкти враховуються в моделі MONERIS?

- Які вхідні дані необхідні для застосування моделі MONERIS?

- Чим відрізняються точкові та дифузні джерела надходження біогенних речовин та які особливості їх моделювання?

- Як враховується вплив землекористування на надходження біогенних речовин у водні об'єкти в моделі MONERIS?

- Яким чином гідрологічні характеристики басейну впливають на надходження біогенних речовин?

- Які фактори впливають на інтенсивність вимивання азоту та фосфору з сільськогосподарських угідь?

- Як можна використовувати результати моделювання за допомогою MONERIS для розробки стратегій зменшення евтрофікації водних об'єктів?

- Які обмеження має модель MONERIS та в яких випадках її застосування може бути некоректним?

- Яким чином можна адаптувати модель MONERIS до конкретних умов річкового басейну?