# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

## Тема: Розроблення системи природоорієнтованих адаптаційних заходів та моніторингу їх ефективності

### Мета роботи. Навчити студентів переходити від оцінювання екологічної або кліматичної проблеми до формування практичного адаптаційного рішення; визначати доцільні природоорієнтовані заходи, встановлювати очікувані результати, добирати показники моніторингу та оцінювати ефективність запропонованої системи адаптації.

## Теоретичний матеріал

Природоорієнтоване рішення починається не з вибору конкретного зеленого елемента, а з розуміння процесу, який потрібно змінити або відновити.

Якщо проблема пов’язана з надмірно швидким поверхневим стоком, необхідно працювати з інфільтрацією, тимчасовим затриманням або перерозподілом води. Якщо головною проблемою є деградація ґрунту, рішення повинно бути пов’язане зі збереженням його структури, рослинного покриву та органічної речовини. Якщо система втратила екологічну зв’язність, потрібно працювати вже не з окремою точкою, а з просторовою структурою ландшафту.

Тому головний принцип можна сформулювати так:

проблема → екологічний процес → адаптаційний захід → очікувана зміна → індикатор.

Саме цей зв’язок дозволяє перевірити, чи є запропоноване рішення обґрунтованим.

Другий важливий принцип — природоорієнтоване рішення повинно мати вимірюваний результат. Недостатньо просто створити зелений об’єкт або провести відновлення. Необхідно знати, за яким показником буде визначатися успіх.

Індикатор повинен відповідати меті. Якщо метою є покращення водного режиму, показниками можуть бути рівень води, швидкість поверхневого стоку або тривалість утримання вологи. Якщо метою є відновлення рослинності, оцінюють виживання, проективне покриття, природне поновлення або видовий склад.

Моніторинг також повинен мати часову логіку. Частина ефектів проявляється швидко, інші — лише через кілька років.

Тому доцільно розрізняти:

індикатори реалізації — показують, чи виконано запланований захід;

індикатори результату — показують, чи змінився стан системи;

індикатори довгострокового ефекту — показують, чи стало рішення справді стійким.

## Практична частина

### Завдання 1. Оберіть територію та сформулюйте проблему

Для спеціальності «Лісове господарство» можна обрати:

- післяпожежну територію;

- лісову ділянку зі слабким природним поновленням;

- деградовану лісову територію;

- ділянку з порушеним водним режимом;

- насадження, для якого необхідно підвищити структурну стійкість.

Для спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» можна обрати:

- міську територію з високим поверхневим стоком;

- деградовану територію;

- водний об’єкт;

- прибережну зону;

- промислову територію;

- техногенно порушену екосистему;

- фрагментований природний ландшафт.

Проблему необхідно сформулювати одним чітким реченням.

### Завдання 2. Визначте процес, який потрібно відновити або підтримати

Оберіть головний екологічний процес:

- інфільтрація води;

- утримання вологи;

- природне поновлення;

- ґрунтоутворення;

- відновлення рослинного покриву;

- екологічна зв’язність;

- природна сукцесія;

- регуляція мікроклімату;

- інший обґрунтований процес.

Поясніть вибір у 5–7 реченнях.

### Завдання 3. Сформуйте адаптаційний план

Заповніть таблицю.

| Проблема | Природоорієнтований захід | Який процес підтримується | Індикатор | Спосіб моніторингу | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Необхідно запропонувати не менше трьох взаємопов’язаних заходів.

### Завдання 4. Сформуйте систему моніторингу

Для кожного індикатора визначте:

| Індикатор | Що вимірюється | Метод | Періодичність | Ознака позитивного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Методи можуть включати польові спостереження, фотофіксацію, вимірювання, дистанційне зондування, картування, аналіз рослинності, контроль водного режиму тощо.

### Завдання 5. Перевірте рішення на ризик дезадаптації

Дайте відповідь на запитання:

Чи може запропоноване рішення створити новий екологічний ризик або негативний наслідок?

Необхідно навести щонайменше один можливий ризик і спосіб його мінімізації.

| Можливий небажаний наслідок | Причина | Як його можна попередити |
| --- | --- | --- |

### Завдання 6. Сформулюйте підсумкове адаптаційне рішення

У висновку поясніть:

- яка проблема вирішується;

- чому запропоновані заходи є природоорієнтованими;

- які природні процеси вони використовують;

- як буде визначатися їх ефективність;

- за яких умов план потрібно буде переглянути.

Саме цей текст фактично є невеликим адаптаційним планом території.

## Питання для самоконтролю

- Що розуміють під природоорієнтованим рішенням?

- Чому не кожне озеленення можна вважати NbS?

- Який зв’язок має існувати між проблемою та адаптаційним заходом?

- Чому природоорієнтовані рішення повинні бути функціональними?

- Яку роль у NbS відіграють природні процеси?

- Що таке дезадаптація?

- Чому моніторинг потрібно планувати до реалізації заходу?

- Чим індикатор реалізації відрізняється від індикатора результату?

- Чому для деяких адаптаційних заходів результат можна оцінити лише через кілька років?

- У яких випадках природні та інженерні рішення доцільно поєднувати?

- Чому один і той самий адаптаційний захід не можна автоматично переносити на різні території?

- Що означає адаптивне управління?

- За яких умов адаптаційний план потрібно переглянути?

- Чому природоорієнтовані рішення доцільно оцінювати не лише за екологічним, але й за довгостроковим функціональним ефектом?