Перелік питань

з навчальної дисципліни «Динаміка та дослідження машин»

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»

освітнього ступеня «магістр»

| № з/п | Текст завдання |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Як називається розділ прикладної механіки, який присвячений дослідженню динамічних процесів, що проходять при роботі машин |  |
| 2 | Що вивчає динаміка машин? |  |
| 3 | Які основні завдання вирішує динаміка машин? |  |
| 4 | Яке завдання серед названих не вирішує динаміка машин? |  |
| 5 | Якими методами виконують визначення законів руху ланок механізму за заданими характеристиками зовнішніх сил в динаміці машин? |  |
| 6 | Як співвідноситься число диференціальних рівнянь (n) руху одномасової механічної системи з числом ступенів свободи (m) цієї системи? |  |
| 7 | Які тенденції сучасного машинобудування вимагають застосування динамічних розрахунків при проектуванні машин? |  |
| 8 | Від яких тенденції сучасного машинобудування не залежить необхідність застосування динамічних розрахунків при проектуванні машин? |  |
| 9 | До яких недоліків конструкції машини можуть приводити статичні методи розрахунку? |  |
| 10 | Що визначають динамічні властивості машини? |  |
| 11 | Яка з характеристик машини не відноситься до характеристик динамічних властивостей машин? |  |
| 12 | Які з характеристик машини відносяться до характеристик динамічних властивостей машин? |  |
| 13 | Що називається силовими характеристиками машини? |  |
| 14 | Які з наведених факторів повинні бути враховані в динамічній моделі машини? |  |
| 15 | Коли статичні характеристики приводного електродвигуна повинні бути замінені динамічними? |  |
| 16 | Що називається числом ступенів вільності механічної системи? |  |
| 17 | Назвіть способи обмеження числа ступенів вільності, які враховуються в розрахунках динамічної системи? |  |
| 18 | Скільки ступенів вільності має система, представлена на рисунку, якщо масою пружини можна знехтувати і якщо вантаж може переміщатися тільки у вертикальному напрямку? |  |
| 19 | Скільки ступенів вільності має система, представлена на рисунку, якщо масою пружини можна знехтувати і якщо тіла А та Б можуть переміщатися тільки у вертикальному напрямку? |  |
| 20 | Як називається задача, що вирішується в динаміці, яка сформульована таким чином: за заданим законом руху визначається рівнодійна сил, що діють на тіло? |  |
| 21 | Як називаються динамічні моделі із зосередженими параметрами? |  |
| 22 | Як називаються динамічні моделі з розподіленими параметрами? |  |
| 23 | Як називаються динамічні моделі із зосередженими та розподіленими параметрами? |  |
| 24 | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. mу"+ hy' + cy =F Вкажіть основні характеристики даного рівняння. |  |
| 25 | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. mу"+ hy' + cy =F Вкажіть назву першого члена лівої частини рівняння. |  |
| 26 | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. mу"+ hy' + cy =F Вкажіть назву другого члена лівої частини рівняння. |  |
| 27 | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. mу"+ hy' + cy =F Вкажіть назву третього члена лівої частини рівняння. |  |
| 28 | За якою формулою визначається постійна часу демпфування Т1 = Т системи з одним ступенем вільності? |  |
| 29 | За якою формулою визначається відносний коефіцієнт демпфування ξ системи з одним ступенем вільності? |  |
| 30 | За якою формулою визначається колова власна частота ω0 коливань системи з одним ступенем вільності? |  |
| 31 | За якою формулою визначається податливість системи з одним ступенем вільності? |  |
| 32 | За якою формулою визначається інерційна постійна часу Т2 = Т системи з одним ступенем вільності? |  |
| 33 | Що таке передаточна функція елемента або системи? |  |
| 34 | Що означає операторна форма представлення диференціального рівняння руху динамічної системи? |  |
| 35 | В що переходить передаточна функція динамічної системи в усталеному режимі (р=0)? |  |
| 36 |  | Якщо при моделюванні модель відрізняється від оригіналу масштабом і будується з умов подібності, що забезпечують її функціонування по тим же фізичним законам, що й оригінал вона називається? |
| 37 |  | Якщо при моделюванні модель відрізняється від оригіналу масштабом і будується з умов подібності, що забезпечують її функціонування по тим же фізичним законам, що й оригінал вона називається? |
| 38 |  | На чому ґрунтується математичне моделювання динамічних процесів? |
| 39 |  | Який підхід до вивчення застосовують при труднощах або відсутності необхідності проникнути в тонкощі внутрішньої структури динамічної системи? |
| 40 |  | Як називається модель динамічної поведінки системи типу «чорний ящик»? |
| 41 |  | Передаточна функція якої системи представлена формулою? Wp= KстT2р2+2ξTр+1 |
| 42 |  | Яке значення відносного коефіцієнту демпфування ξ динамічної системи характеризує перехідний процес, наведений на рисунку? |
| 43 |  | Чoму дорівнює відносний коефіцієнт демпфування ξ динамічної системи, яку характеризує перехідний процес, наведений на рисунку? |
| 44 |  | Чим описується графік перехідного процесу динамічної системи з одним ступенем вільності при ступеневій зміні сили F якщо демпфування велике? |
| 45 |  | Чим описується графік перехідного процесу динамічної системи з одним ступенем вільності при ступеневій зміні сили F якщо демпфування мале, але присутнє? |
| 46 |  | Чим описується графік перехідного процесу динамічної системи з одним ступенем вільності при ступеневій зміні сили F якщо демпфування відсутнє? |
| 47 |  | Яка характеристика динамічної системи з одним ступенем вільності наведена на графіку? |
| 48 |  | Яка характеристика динамічної системи з одним ступенем вільності наведена на графіку? |
| 49 |  | Чому дорівнює довжина вектора, проведеного з початку координат в точку АФЧХ (А1)? |
| 50 |  | Чому дорівнює кут між вектором, проведеним з початку координат в точку АФЧХ (А1) і напрямком дійсної осі? |
| 51 |  | Як змінюється довжина вектора, динамічної податливості А1 на частоті ω1,проведеного з початку координат в точку АФЧХ (А1) при збільшенні демпфування? |
| 52 |  | Як змінюється довжина вектора, динамічної податливості А1 на частоті ω1,проведеного з початку координат в точку АФЧХ (А1) при зменшенні демпфування? |
| 53 |  | Як зміняться розміри графіка АФЧХ при збільшенні статичної жорсткості системи (усі інші параметри незмінні)? |
| 54 |  | Як зміняться форма та розміри графіка амплітудно-частотної характеристики системи з одним ступенем вільності, наведеної на рисунку при збільшенні власної частоти системи (усі інші параметри незмінні)? |
| 55 |  | Чому дорівнює величина динамічної податливості системи АФЧХ, якої наведена на рисунку при ω → безкінечності? |
| 56 |  | Якими параметрами визначається динамічна якість машини? |
| 57 |  | Який параметр динамічної якості машини визначає можливості зміни того чи іншого параметра системи без втрати нею стійкості? |
| 58 |  | Які запаси усталеності при розточуванні можна оцінити за наведеним рисунком? |
| 59 |  | Який параметр динамічної якості машини визначає здатність системи розсіювати енергію, що вноситься зовнішнім впливом? |
| 60 |  | Як може оцінюватися ступінь усталеності динамічної системи? |
| 61 |  | Яких відхилень параметрів динамічної системи по виду зовнішніх впливів не існує? |
| 62 |  | До статичних навантажень, що діють у динамічній системі верстата, не відносяться? |
| 63 |  | До статичних навантажень, що діють у динамічній системі верстата, відносяться? |
| 64 |  | До динамічних навантажень, що діють у динамічній системі верстата, відносяться? |
| 65 |  | Які коливання виникають після виведення системи зі стану рівноваги, після чого на неї не чиниться ніякого впливу (одиничний миттєвий силовий вплив)? |
| 66 |  | Які коливання викликаються коливальними джерелами енергії або зовнішнім впливом, переданим від сторонніх джерел, або силами, що виникають в самій машині від неврівноваженості обертових мас або похибок виготовлення і збірки? |
| 67 |  | Які коливання породжуються змінами характеристик окремих елементів або самої системи (зміна жорсткості, умов різання або тертя)? |
| 68 |  | Які коливання обумовлені особливостями самої системи і характеристик робочих процесів та підтримуються зовнішніми джерелами енергії не коливального характеру? |
| 69 |  | Які коливання завжди відбуваються на першій власній частоті динамічної системи? |
| 70 |  | Який параметр динамічної якості машини визначає швидкість завершення перехідного процесу? |
| 71 |  | Чим виражається швидкодія, як параметр динамічної якості машини? |
| 72 |  | Який параметр точності обробки на верстаті є визначальним при оцінці показників його динамічної якості? |
| 73 |  | Що показує коефіцієнт динамічності? |
| 74 |  | Чому дорівнює коефіцієнт динамічності одномасової системи для випадку дії сили з частотою вимушених коливань, рівній власній частоті системи (ω = ω0)? |
| 75 |  | За якою з наведених формул розраховується коефіцієнт динамічності для одномасової пружної системи |
| 76 |  | Чому дорівнює коефіцієнт динамічності одномасової системи при резонансі (ω=ω0), якщо логарифмічний декремент затухання λ=π/8? |
| 77 |  | Які коливання найбільш небезпечні при збігу їх частоти з однією з власних частот коливань системи? |
| 78 |  | Яка залежність (зв'язок) існує між ступенем усталеності і швидкодією системи? |
| 79 |  | Які критерії не використовують для оцінки динамічної якості металорізального верстата? |
| 80 |  | Які критерії використовують для оцінки динамічної якості металорізального верстата? |
| 81 |  | При яких значеннях співвідношення частот власних коливань системи і змушуючої сили виконують наближену оцінку коефіцієнту динамічності без врахування демпфування? |
| 82 |  | Яке значення коефіцієнту динамічності системи приймається при його наближеній оцінці якщо частота власних коливань системи значно більша ніж частотa змушуючої сили при роботі без ударів (ω0/ω >7) |
| 83 |  | Яке значення коефіцієнту динамічності системи приймається при його наближеній оцінці якщо частота власних коливань системи значно більша ніж частотa змушуючої сили (робота з ударами але без знакозмінних навантажень) (ω0/ω >7) |
| 84 |  | Яке значення коефіцієнту динамічності системи приймається при його наближеній оцінці якщо частота власних коливань системи значно більша ніж частотa змушуючої сили (робота з ударами з знакозмінними навантаженнями) (ω0/ω >7) |
| 85 |  | Що відноситься до найбільш важливих динамічних характеристик шпинделів металорізальних верстатів? |
| 86 |  | Що не відноситься до найбільш важливих динамічних характеристик шпинделів металорізальних верстатів? |
| 87 |  | Яке мінімальне відношення першої власної частоти коливань шпинделя до максимальної робочої частоти збурень приймається для відстроювання від резонансу? |
| 88 |  | Як називається задача, що вирішується в динаміці, яка сформульована таким чином: за заданими силами визначається характер руху тіла? |
| 89 |  | Виберіть усі характеристики коливальної системи на яку діє зовнішній змінний момент М (t), яка описується диференціальним рівняння руху: Іφ"+h'φ'+cφ=M(t); (3.15). |
| 90 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву першого члена лівої частини рівняння. |
| 91 |  | В якому випадку підвищення жорсткості системи верстата не збільшує точність обробки? |
| 92 |  | Якої складової немає серед напрямків покращення характеристик пружної системи верстата? |
| 93 |  | Які напрямки покращення динамічних характеристик пружної системи верстата? |
| 94 |  | Які фактори з наведених збільшують власну жорсткість конструкції? |
| 95 |  | До якого напрямку покращення характеристик пружної системи верстата відноситься замикання діючого навантаження по максимально меншому контуру? |
| 96 |  | До якого напрямку покращення характеристик пружної системи верстата відноситься зменшення кількості ланок, що передають основні навантаження? |
| 97 |  | Який напрямок покращення характеристик пружної системи верстата забезпечує виготовлення станин з полімербетону? |
| 98 |  | До якого напрямку покращення характеристик пружної системи машини відноситься збільшення співвідношення с/m (жорсткість/маса)? |
| 99 |  | До якого напрямку покращення характеристик пружної системи машини відноситься її віброізоляція? |
| 100 |  | Виберіть усі характеристики коливальної системи наведеної на рисунку і описане рівнянням? Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) |
| 101 |  | Вкажіть усі характеристики коливань, що описуються рівнянням? Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) |
| 102 |  | Вкажіть усі характеристики коливань, що описуються рівнянням? Іφ"+h'φ'+cφ = 0 |
| 103 |  | Вкажіть усі характеристики коливань, що описуються рівнянням? Іφ" +cφ = 0 |
| 104 |  | Вкажіть усі характеристики коливань, що описуються рівнянням? mу"+ hy' + cy =F |
| 105 |  | Вкажіть усі характеристики коливань, що описуються рівнянням? mу"+ hy' + cy =0 |
| 106 |  | Який напрямок покращення характеристик пружної системи верстата ілюструє наведений рисунок? |
| 107 |  | Який напрямок покращення характеристик пружної системи верстата ілюструє наведений рисунок? |
| 108 |  | Протидію якому виду коливань виконує демпфер сухого тертя, встановлений в порожнині оправки чи борштанги |
| 109 |  | Протидію якому виду коливань виконує демпфуючий пристрій, встановлений на валу |
| 110 |  | Який динамічний параметр шпиндельного вузла визначається за наближеною формулою: f=αEІm(1+β)3a2; (2.7). де m – маса шпинделя, β = l/a – відносна відстань між опорами, a – довжина вильоту консолі, l – відстань між серединами опор шпинделя, α – коефіцієнт, І – усереднений момент інерції шпинделя |
| 111 |  | Які заходи характеризують забезпечення оптимальних динамічних параметрів пружної системи верстата? |
| 112 |  | Що характеризує постійна часу Тр стружкоутворення? |
| 113 |  | Якої частки усталеного значення досягає сила різання протягом часу Тр в разі стрибкоподібного збільшення товщини зрізу на певну величину з постійною часу стружкоутворення Тр? |
| 114 |  | Який напрямок покращення процесу обробки різанням ілюструє наведений рисунок? |
| 115 |  | Що означає поняття «коефіцієнт різання» Кр = F/a = Kb |
| 116 |  | Що характеризує постійна часу стружкоутворення з точки зору динаміки різання? |
| 117 |  | Яку причину втрати усталеності процесу різання ілюструє наведений рисунок? |
| 118 |  | Яку причину втрати усталеності процесу різання ілюструє наведений рисунок? |
| 119 |  | Яку причину втрати усталеності процесу різання ілюструє наведений рисунок? |
| 120 |  | Яка динамічна характеристика процесу різання наведена на графіку? |
| 121 |  | Яку складову реальної коливальної системи не враховує формула для розрахунку найбільшого прогину шпинделя від відцентрової сили? δ=еω02ω2-1 |
| 122 |  | Чому дорівнює найбільший прогин шпинделя від відцентрової сили згідно наведеної формули, якщо частота обертання шпинделя ω=0,9ω0 (власної частоти системи)? δ=еω02ω2-1 |
| 123 |  | За якою формулою обчислюється приведений коефіцієнт жорсткості коливальної системи при паралельном з’єднанні n пружних елементів? |
| 124 |  | За якою формулою обчислюється приведений коефіцієнт жорсткості коливальної системи, схема якої наведена на рисунку? |
| 125 |  | За якою формулою обчислюється приведений коефіцієнт демпфування коливальної системи, схема якої наведена на рисунку? |
| 126 |  | За якою формулою обчислюється приведений коефіцієнт жорсткості коливальної системи при послідовному з’єднанні n пружних елементів? |
| 127 |  | За якою формулою обчислюється приведений коефіцієнт жорсткості коливальної системи, схема якої наведена на рисунку? |
| 128 |  | Які динамічні (коливальні) системи описуються «звичайними» диференціальними рівняннями другого порядку? |
| 129 |  | Які динамічні (коливальні) системи описуються диференціальними рівняннями в часткових похідних? |
| 130 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву третього члена лівої частини рівняння. |
| 131 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву третього члена лівої частини рівняння. |
| 132 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву другого члена лівої частини рівняння. |
| 133 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву першого члена лівої частини рівняння. |
| 134 |  | Диференціальне рівняння руху системи з одним ступенем вільності має вигляд. Іφ"+h'φ'+cφ = M(t) Вкажіть назву правої частини рівняння. |
| 135 |  | Як називається динамічна (коливальна) система якщо її властивості не змінюються на заданому відрізку часу? |
| 136 |  | Як називається динамічна (коливальна) система якщо її властивості змінюються на заданому відрізку часу? |
| 137 |  | Як називається динамічна (коливальна) система якщо її повна енергія залишається постійною при коливаннях? |
| 138 |  | Як називається динамічна (коливальна) система якщо її повна енергія змінюється при коливаннях? |
| 139 |  | Якими диференціальними рівняннями описуються процеси, що відбуваються в стаціонарних системах? |
| 140 |  | Якими диференціальними рівняннями описуються процеси, що відбуваються в нестаціонарних системах? |
| 141 |  | Коливальні процеси в яких системах можуть відбуватися лише за рахунок внутрішніх джерел енергії або енергії, наданої системі у вигляді початкового збурення? |
| 142 |  | Вкажіть основну характеристику дисипативної коливальної системи |
| 143 |  | Які коливання відбуваються при відсутності змінного зовнішнього впливу і без надходження енергії ззовні? |
| 144 |  | Які коливання викликаються коливальними джерелами енергії або силами, що виникають в самій машині від неврівноваженості обертових мас або похибок виготовлення і збірки? |
| 145 |  | Які коливання можливі лише в нестаціонарних (нелінійних) системах? |
| 146 |  | Які коливання небезпечні при збігу їх частоти з однією з власних частот коливань системи верстата? |
| 147 |  | При яких коливаннях вала (системи з одним ступенем вільності) його жорсткість визначається за формулою: с= GІрL, де Ір – полярний момент інерції перерізу вала? |
| 148 |  | Для якої коливальної системи наведено систему рівнянь? m1x1” + c1x1 – c2(x2 – x1) = 0 m2x2” + c2(x2 – x1) = 0 |
| 149 |  | Рух якої маси (мас) наведеної коливальної системи описується рівнянням? mx1” + c1x1 – c2(x2 – x1) = 0 |
| 150 |  | Рух якої маси (мас) наведеної коливальної системи описується рівнянням? mx2” + c2(x2 – x1) = 0 |
| 151 |  | Вкажіть основні характеристики динамічної системи машини (верстата)? |
| 152 |  | Як називається властивість системи повертатися у вихідний або близький до нього режим (стан) після того, як вона виведена з нього в результаті якого-небудь впливу? |
| 153 |  | Як називається властивість системи, коли достатньо будь-якого поштовху, щоб в ній почався зростаючий перехідний процес віддалення від вихідного режиму (стану) або почалися коливання з неприпустимо великою амплітудою? |
| 154 |  | Для наведеної схеми динамічної системи машини що означають складові уі(t)? |
| 155 |  | Для наведеної схеми динамічної системи машини що означають складові уі? |
| 156 |  | Для наведеної схеми динамічної системи машини що означають складові f(t)? |
| 157 |  | Для наведеної схеми динамічної системи машини що означають складові F, P, M? |
| 158 |  | Для наведеної спрощеної схеми динамічної системи машини позначаються силові впливи? |
| 159 |  | Для наведеної спрощеної схеми динамічної системи машини позначаються зміни настройки? |
| 160 |  | Для наведеної спрощеної схеми динамічної системи машини позначаються переміщення елементів пружної системи машини? |
| 161 |  | Для наведеної спрощеної схеми динамічної системи машини позначаються впливи? |
| 162 |  | Яка характеристика обробної системи (на основі металорізального верстата) визначається за формулою: Кр=Fa=Kb де F – сила різання, Н; а – товщина зрізу, мм; К – питома сила різання, Н/мм2; b ‒ ширина зрізу, мм. |
| 163 |  | Яка характеристика обробної системи (на основі металорізального верстата) визначається за формулою: Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр |
| 164 |  | У наведеній формулі характеристики різання, що означає складова Tр? Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр |
| 165 |  | У наведеній формулі характеристики різання, що означає складова Кр? Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр |
| 166 |  | У наведеній формулі характеристики різання, що означає складова а(р)? Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр |
| 167 |  | У наведеній формулі характеристики різання, що означає складова F(p)? Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр |
| 168 |  | Що характеризує постійна часу Тр стружкоутворення? |
| 169 |  | Які рівняння описують рух системи представленої на рисунку? |
| 170 |  | За рахунок чого визначається можливість втрати усталеності обробної системи за рахунок нелінійної характеристики сили різання? |
| 171 |  | За рахунок чого визначається можливість втрати усталеності обробної системи за рахунок інерційності процесу різання? |
| 172 |  | Яка (які) з наведених на рисунку АФЧХ розімкнутої системи є неусталеними? |
| 173 |  | Яка (які) з наведених на рисунку АФЧХ розімкнутої системи є знаходяться на межі усталеності? |
| 174 |  | Що не враховують наведені на рисунку АФЧХ розімкнутої системи (пружна система ‒ процес різання)? |
| 175 |  | Що враховує наведений на рисунку графік 1 АФЧХ розімкнутої системи (пружна система ‒ процес різання) в порівнянні з графіком 2? |
| 176 |  | Уточніть визначення критерію усталеності Найквіста: якщо АФЧХ __якої__ передаточної функції системи не охоплює точку -1 на дійсній осі комплексної площини система є усталеною. |
| 177 |  | Які складники характеризують наведену передаточну функцію системи? |
| 178 |  | Які складники характеризують наведену передаточну функцію системи? W'роз= KстКр(T2р2+2ξTр+1) |
| 179 |  | Які складники характеризують наведену передаточну функцію системи? W= Kст(T2р2+2ξTр+1) |
| 180 |  | Які складники характеризують наведену передаточну функцію системи? W= Кр(Tрр+1) |
| 181 |  | Яку форму має траєкторія результуючого коливального руху ріжучої кромки інструменту, наприклад різця, щодо оброблюваної деталі при кожному циклі коливань якщо пружна система має кілька ступенів вільності? |
| 182 |  | Яку умову втрати усталеності обробної системи характеризує наведений рисунок? |
| 183 |  | Для супорта токарного верстата, як системи з двома з двома степенями вільності, схему якого наведено на рисунку якою є умова підвищення усталеності обробної системи? |
| 184 |  | Cкільки ступенів вільності має система АФЧХ якої наведено на рисунку? |
| 185 |  | Cкільки ступенів вільності має система АФЧХ якої наведено на рисунку? |
| 186 |  | Cкільки ступенів вільності має система АФЧХ якої наведено на рисунку? |
| 187 |  | Cкільки ступенів вільності має система АФЧХ якої наведено на рисунку? |
| 188 |  | Яка складова динамічної характеристики різання Wр=F(p)a(p)= Kр1+Tрр обумовлює поступове зростання сила різання в разі стрибкоподібного збільшення товщини зрізу на величину а? |
| 189 |  | При оцінці взаємозв’язку зміни сили різання і зміни товщини зрізу під час обробки різанням, яка з наведених ознак є вірною? |
| 190 |  | Які фактори з названих впливають на динамічну складову сили різання F? dF = ∂F∂ada+∂F∂γdγ+∂F∂αdα+… |
| 191 |  | Яку причину втрати усталеності процесу різання визначає наведений рисунок? |
| 192 |  | Які параметри обробної системи на основі металорізального верстата визначають з використанням наведеної на рисунку оправки? |
| 193 |  | Яке експериментальне дослідження токарного верстата ілюструє наведений рисунок? |
| 194 |  | До якого типу гасників вібрацій відноситься наведена на рисунку конструкція? |
| 195 |  | До якого типу гасників вібрацій відноситься наведена на рисунку конструкція? |
| 196 |  | До якого типу гасників вібрацій відноситься наведена на рисунку конструкція? |
| 197 |  | До якого типу гасників вібрацій відноситься наведена на рисунку конструкція? |
| 198 |  | Вкажіть усі характеристики динамічної обробної системи АФЧХ якої наведено на рисунку? |
| 199 |  | Вкажіть основні умови заклинювання механізмів під дією рушійної сили (від приводу) Q та сили опору (тертя) F? |
| 200 |  | Яка сила (сили) на схемі повзуна навантажують напрямні? |